龙岗区加油站安全管理分级评定标准（修改稿4.22）

| 序号 | 内 容 | 依 据 | 考 核 方 法 | 评 定 办 法 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产基本条件 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲提供企业的工商《营业执照》 | 《危险化学品安全管理条例》第5条。 | 查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。 | 持证并在核准的经营范围内经营 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 2 | ▲提供《危险化学品经营许可证》 | 《安全生产许可证条例》 第2条 | 1.查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。 2.查看成品油零售经营批准证书或批准文件。 | 持证并在许可证核准的范围内 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超出核准范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 3 | ▲.提供房产证明或租赁合同 | 《危险化学品安全管理条例》第7条 | 查看产权证明材料或租赁合同。 | 有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无产权证明或租赁合同或与经营场所不符为否决项 | 不符合□ |
| 4 | ▲提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书及相关消防批文 | 《消防法》 第11、13条 | 查看建筑工程消防设计审核意见书、建筑工程消防验收意见书或相关消防批文是否与现场实际相符。 | 有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书或相关消防批文 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无建筑工程消防设计审核意见书和验收意见证书或相关消防批文或与现场不符为否决项。 | 不符合□ |
| 5 | 提供建（构）筑物的防雷检测报告书 | 《建筑物防雷设计规范》 第3.1.1条 | 查看防雷检测报告是否合格，有无过期。 | 防雷检测报告合格、有效 | 符 合□ |
|  |  |  |  | 防雷检测不合格或防雷检测报告过期 | 不符合□ |

注：以上1至4项，其中一项不符合者，直接定为C级。

| 评估要素 | 标准分 | 标 准 内 容 | 法规/标准 依据 | 考 核 方 法 | 评 分 办 法 | 自评分 | 考评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产管理部分（600分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全生产责任制（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 加油站主要负责人（20） | 5 | ▲1.加油站主要负责人（站长）是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 | 《安全生产法》第5条 | 1.查看加油站主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.与主要负责人面谈，考核主要负责人对自己安全职责的了解和取得成效； 3.查看各级人员、各部门安全生产责任制文本。 | ※1.未明确企业主要负责人，否决1.1分值，即扣20分； 2.考核企业主要负责人（站长），不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣2分； 3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.加油站主要负责人（站长）应组织实施安全文化建设。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 是否开展了哪些形式的安全文化活动（包括：墙报、漫画、宣传资料等）。 | 3.主要负责人不重视安全文化建设，扣3分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲3.加油站主要负责人（站长）应作出明确、公开和文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全承诺书或责任书； 2.查看安全或消防方面投入的文件和记录； 3.抽查员工对安全承诺内容的了解。 | ※1.主要负责人未做出明确、公开、文件化的安全承诺，否决1.1分值即扣20分； 2. .安全投入在人力、财力、物力方面的投入一项不满足安全生产需要扣2分； 3.员工对安全承诺不了解，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4、加油站主要负责人（站长）应定期（每月至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。 | 《安全生产法》第17条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实；内容是否有总结、研究和布置安全生产工作。是否做到:有议题、记录真实完整并形成会议纪要； 2.查看会议签到表。 | 1.主要负责人未每月组织召开安全生产会议或内容不全，一项不符合扣2分； 2.主要负责人未主持会议或小组成员无故缺席，一人次扣2分。 |  |  |  |
| 1.2 方针目标 （10） | 4 | 1.应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。加油站主要负责人应组织制定文件（或上级公司制定的）的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）有文件，本油站从业人员的贯彻和实施；（2）符合相关法律法规的要求；（3）与经营、储存的安全健康风险相适应；（4）与经营、储存的其他方针和目标具有同等的重要性； | 《安全生产法》第3条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看安全生产方针、目标文本； 2.抽查员工对方针、目标的了解情况； 3.查看安全生产方针、目标的公布、公告记录。 | 1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4分； 2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣2分； 3.安全生产目标未量化扣2分； 4、抽查员工，一人不清楚扣1分； 5.查方针目标公布方式，未公布，扣1分。 |  |  |  |
|  | 6 | 2.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，油站或上级公司应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。 | 《安全生产法》第17条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全，有没有量化； 2.查看油站、各部门（岗位）近一年安全工作计划及完成情况考核记录。 | 1.未制订各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣6分；责任书缺一个部门或岗位扣2分； 2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣2分；年度安全工作目标未量化，一处扣2分。 3.年度安全工作计划及考核记录，缺一个部门（岗位）扣2分。 |  |  |  |
| 1.3 机构设置 （20） | 10 | ▲1.应建立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构或配备至少2名专职安全生产管理人员，并以文件下发。 | 《安全生产法》第19条 （AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查看领导小组设立文件； 2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员的资格证书。 | 1.未建立或虚设安全领导小组扣5分；领导小组成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分； ※2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决1.3分值，即扣20分； 3.安全管理人员配置不足，扣5分。 |  |  |  |
| 1.4 职责 （30） | 10 | 1.应制定安全生产领导小组和管理部门的安全职责。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看各部门安全生产责任制文本； 2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。 | 未制定覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.应制定加油站主要负责人（站长）、各级管理人员和从业人员的安全职责。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看各级、各类人员安全生产职责文本； 2.抽查人员对本岗位安全职责的了解情况。 | 未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全职责，每缺一类人员职责扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等内容； 2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。 | 1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣10分；制度不健全，一处扣2分； 2、查考核记录，缺一个部门或人员扣2分； 3、查各级组织安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。 |  |  |  |
| 1.5安全生产投入及工伤保险 （20） | 5 | 1.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。 | 《安全生产法》第18条 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第9条 | 查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《办法》要求。 | 1.未建立安全投入保障制度，扣5分； 2. 未建立年度安全投入计划，扣5分； 3. 安全费用提取标准低于相关规定，扣3分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。专款专用。 | 《安全生产法》第18条 | 查看安全生产费用台帐。 | 1.未建立安全费用台帐，扣5分； 2.安全费用挪作他用的，扣5分； 3.安全费用台帐不全，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》第43条 《工伤保险管理条例》第2条 | 查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。 | 1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分； 2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。 |  |  |  |
| 2、风险管理（100分） 2.1 风 险 评 价 与 管 理 （100）; 40; 1.加油站依据法律法规聘请安全中介机构对本单位的现状进行安全评价，并申领或换领《危险化学品经营许可证》。; 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条; 1.查看安全评价报告内容与查看《危险化学品经营许可证》审批范围是否一致。; 1. 安全评价报告《危险化学品经营许可证》审批范围不一致每处扣10分。. 10; 2.按照《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2009辨识加油站是否为重大危险源; 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条; 1.查看加油站评价报告是否进行危险化学品重大危险源辨识； 2．查看加油站评价报告是否依据GB18218-2009进行危险化学品重大危险源辨识；; 加油站未依据GB18218-2009进行危险化学品重大危险源辨识扣5分. 50; 3. 加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。加油站应建立隐患治理台帐。; 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条; 1．查看加油站评价报告隐患整改通知书。 2. 查看加油站对评价报告隐患整改通知书的整改记录。; 对评价报告隐患整改通知书的隐患未整改酌情扣10-50分. |
| 3、法律法规与管理制度（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 法律法规的识别与评价 （25） | 10 | 1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看加油站安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单。 2.清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。 | 1.未建立文件化制度的，扣10分； 2.未明确责任部门的，扣2分。 3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣2分； 4.未编制法律法规及其他要求清单的，扣2分； 5.未及时更新法规清单，每一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关单位和部门。同时将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看告知和宣传记录； 2.查看培训教育档案和班组安全活动记录； 3.抽查作业人员安全操作。 | 1.未及时传达给相关方的，每发现一次扣1分。 2.加油站无宣传和培训等活动记录的，扣2分。 3.部门和班组无学习、无计划和台账记录的，扣2分。 4.管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣3分。 |  |  |  |
|  | 7 | 3.加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。 |  | 查看最近一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录。 | 未进行符合性评价的，扣5分，评价不全，漏一项法规的，扣1分。 |  |  |  |
| 3.2 安全生产规章制度 （35） | 30 | 1.应制订有安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。制度内容至少包括： （1）安全生产责任制； （2）安全例会制度； （3）安全教育、培训制度； （4）值班制度； （5）安全检查、事故隐患整改制度； （6）防火、防爆、防毒管理制度； （7）安全用火安全管理制度； （8）临时用电安全管理制度； （9）消防器材维护、管理制度； （10）设备安全管理制度； （10）消防管理制度； （11）事故应急救援预案演练制度； （12）安全生产奖惩制度； （13）特种作业人员安全管理制度； （14）岗位安全操纵规程； （15）劳动保护用品发放制度； （16）关键装置及重点部位安全管理监控制度 | 《安全生产法》第17条 加油站作业安全规范[AQ 3010-2007] 10.1 | 1、查看安全生产规章制度汇编, 是否根据企业的实际编制相应的管理制度。 2、查看规章制度发放记录； 3、抽查工作岗位安全生产规章制度。 | 1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分； 2.管理内容不符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项扣2分。 3.查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分； 4.抽查工作岗位，每发现一处无规章制度，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.加油站应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 | 《安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看规章制度发放记录； 2.抽查工作岗位安全生产规章制度。 | 1.未发放到工作岗位，缺一个岗位，扣2分； 2.作业现场及工作岗位无制度一处扣2分。 |  |  |  |
| 3.3 操作规程 （25） | 20 | ▲1.应根据加油工艺、技术、设备设施特点和油品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。操作规程至少包括： （1）油罐车卸油； （2）汽车加油； 有运油车进行油品运输的应有油品运输安全操作规程 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.对照工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本； 2.抽查岗位安全操作规程。 | ※1卸油、加油等岗位无操作规程，否决3.3分值，即扣25分； 2.安全操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣2分； 3.安全操作规程应发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣2分； 4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最近的有效版本， 每一个不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.加油站应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投入使用前，组织编制新的操作规程。 |  | 对照安全评价报告核查企业是否存在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或使用，并检查相配套的操作规程. | 1.如有，未编制新的操作规程的，每项扣2分。 2.无此项，按缺项处理。 |  |  |  |
| 3.4 修订 （15） | 15 | 1.安全生产规章制度和操作规程应明确评审和修订的时限和频次，定期组织安全、技术和操作人员进行评审修订，注明生效日期。同时组织相关管理和操作人员培训学习，确保其有效性和适用性。如发生以下情况时，应及时进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当体制、规模发生重大变化时；3)当新建、扩建、改建时；4)当工艺、设备和装置发生变更时；5)当上级安监部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现制度或规程的问题时；7)当分析事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事项。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订的管理制度； 2.查看对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录； 3.查看培训记录。 4.抽查岗位持有的安全生产管理制度和操作规程。 | 1.未制定评审和修订制度（包括修订时机和频次）,扣10分。 2.未定期组织相关管理人员、技术人员和岗位人员对管理制度和操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣5分。 3.未注明生效日期，缺一种扣5分。 4.无培训记录，一项不符合扣5分。 5.经营工作岗位未持有的安全生产管理制度和操作规程，一处扣2分。 |  |  |  |
| 4、培训教育（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 培训教育管理 （15） | 3 | 1.应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ3013-2008）5.4条 | 1.查看培训需求方面的资料（如培训计划和培训申请）； 2.查看培训计划，培训计划的内容包括：培训的内容、对象、时间、地点及师资、资金、设施等方面的内容。 | 1.未制订培训教育目标和要求，扣3分； 2.未按规定识别培训教育需求或识别不全扣1分； 3.无有效安全培训教育计划，扣1分； 4.安全培训教育计划未有效实施，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.应保证安全培训教育所需人员、资金和设施投入。 | 《安全生产法》第17条《生产经营单位安全培训规定》第23条 | 查有无培训场所、组织实施的人员、教师、或培训计划有无落实（包括培训教育资金计划不落实）等。 | 未落实组织培训教育的人员、资金或设施，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.站级教育须有培训大纲或标准课件（教材），教材内容应如实告知员工企业的危险性状况及其防范措施。 | 《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条（AQ3013-2008）5.4条 | 查看培训大纲或课件（教材）的内容是否符合《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条的要求。 | 1.无三级安全教育培训大纲或标准课件、教材的，扣4分。 2.大纲、教材与《生产经营单位安全培训规定》第16、17、18条的要求不符的扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.加油站应建立从业人员安全培训教育档案。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条 | 1.检查档案，在册员工数与档案是否相符； 2.查培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。 | 1.未建立培训教育档案或档案不全，扣2分； 2.培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5分，不超过5分。 |  |  |  |
| 4.2 管理人员培训教育 （20） | 20 | ▲1.加油站主要负责人（站长）和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员应达到规定的基本从业条件。 | 《安全生产法》第20、21条；《生产经营单位安全培训规定》第6条；《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号） | 1.查有关证书； 2.查看继续教育的记录。 | ※1.加油站主要负责人或安全管理人员未取得安全资格证书或证书失效，否决本二级要素，即扣20分； 2. 上述人员未参加继续教育，一人不符合，扣5分； 3.主要负责人和安全管理人员的基本从业条件不符合粤安监〔2009〕374号文要求的，一人不符合，扣5分。 |  |  |  |
| 4.3 从业人员培训教育 （20） | 5 | 1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训。 危险作业岗位操作人员应符合粤安监〔2009〕374号的基本从业条件。 | 《安全生产法》第21条；《生产经营单位安全培训规定》第15条。 | 查教育培训计划、培训记录及员工培训档案，是否符合上述要求。 | 1.查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分； 2.每年未进行再培训一人扣2分； 3.危险作业岗位操作人员的基本从业条件不符合要求的，一人不符合，扣2分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 | 《安全生产法》第23条《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5、21条 | 1.抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书。 2.特种作业人员的证件是否相符有效。 | 1.一人不符合扣2分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.加油站有危险化学品运输的驾驶员、押运员，必须经相关交通管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第23条《道路危险货物运输管理规定》第35条。 | 查相关记录。 | 1.抽查作业人员台账及上岗资格证书，一人不符合扣2分； 2.无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。 |  |  |  |
|  | 6 | 4.加油站应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第22条《生产经营单位安全培训规定》第19条。 | 查“四新”安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。 | 1.未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分； 2.无“四新”项目的按缺项处理。 |  |  |  |
| 4.4 新从业人员培训教育 （20） | - | ▲1.新从业人员应按有关规定和时间要求组织库、部门和班组三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第21条《生产经营单位安全培训规定》第13条 | 1.查安全教育培训制度有无相关要求； 2.新员工是否按照要求进行培训； | ※一人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 20 | 2.加油站新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第15条 | 1.查看三级教育档案和培训时间； 2.查阅考试试卷。 | 1.无三级安全培训教育记录的，每人扣2分； 2.培训时间不足或无培训时间、地点和授课人员记录的，或受教育者无签名的，每人次扣5分； 3.新员工教育后无考试试卷，每人次扣5分。 |  |  |  |
| 4.5 其他人员培训教育 （10） | 3 | 1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 《生产经营单位安全培训规定》国家安监局2006第3号令第19条 | 1.检查企业的人事变动情况； 2.如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。 | 查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲3.加油站应对承包商的作业人员进行入库安全培训教育，经考核合格发放入站证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 |  | 查相关的培训记录： 1.是否有入站安全培训教育； 2.是否有作业现场安全培训教育； 3.查承包商管理制度。 | ※1.无对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，否决4.5分值，即扣10分； 2.无培训记录扣3分； 3.现场随机抽查入厂证，每人次不符扣1分。 |  |  |  |
| 4.6 日常安全教育 （15） | 3 | 1.加油站管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条 | 查活动记录是否符合要求。 | 1.部门、班组级无安全活动计划，一个扣1分。 2.计划内容不符合要求，一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人应每月至少参加1次班组安全活动，部门领导及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 |  | 1.查管理部门、班组的月度安全活动计划； 2.活动的内容是否与本职工作相结合。 | 无班组活动记录，一人次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.管理部门安全活动每月不少于1次 |  | 查班组活动记录是否符合要求。 | 无管理部门活动记录，一人次不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.加油站安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 |  | 查管理部门活动记录是否符合要求。 | 无管理人员检查签字，一处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.加油站安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 | （AQ3013-2008）5.4条 | 查管理部门、班组应月度安全活动计划记录。 | 1.无站级安全活动计划，扣3分。 2.计划无规定责任部门、活动形式、内容、要求和频次等。一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 5、事故管理与应急处置（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 事故报告处理制度及落实情况 （50） | 10 | ▲1.应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第9、13条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，内容是否符合国家规范要求； 2.抽查事故台帐、档案，查看档案是否健全，事故调处理报告内容是否符合规范要求。 | ※1.事故发生后，未按规定报告当地安全生产监督管理部门，否决5.1分值，即扣50分； 2.未建立事故报告制度和未明确事故报告程序（包括内部和外部报告程序），一项扣2分； 3.现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序。一人次不熟扣2分。 4.查事故台帐或记录，未按规定进行报告，或出现新情况时，未按照有关规定及时补报，扣2分； 5.未发生事故,按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 15 | 2.事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，生产单位主要负责人或安全主任直接指挥,采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第14条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，是否包括相关内容； 2.抽查事故档案，查看事故调处理报告。 | 1.事故处理报告及相关事故处理记录，每项不符合扣5分。 2.现场询问管理人员与员工是否熟知事故救援预案和相关要求。一人次不熟知扣2分； 3.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，主要负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。企业内部的事故调查，调查组应履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第26条 | 1.查看企业对事故应急和事故调查的管理是否符合国家规范的要求。 2.查看事故档案和事故调查报告。 | 1.未按规定成立事故调查组，扣10分； 2.未编制事故调查报告或未按时提交，扣5分； 3.事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣5分； 4.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 15 | ▲4.对每宗安全事故，按照，有事故（或事件）的处理记录。事故发生单位应对本单位事故原因进行分析，并对负有事故责任的人员进行处理，认真吸取事故教训，对事故责任人和相关人员进行安全教育，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。建立事故档案和事故管理台帐。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第32、33条 | 1.查事故档案； 2.是否按“四不放过”的原则进行处理。 | ※1.事故处理未按照“四不放过”的原则进行处理，否决5.1分值，即扣50分； 2.事故处理缺一项，扣5分。 3.抽查员工是否了解事故“四不放过”。一人次不知扣2分； 4.未建立事故档案、台帐，扣5分；台帐不完善，一项扣2分。 |  |  |  |
| 5.2 应急救援预案与演练 （50） | 10 | ▲1.应按AQ/T9002的编制导则要求，根据企业风险种类评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的安全生产事故应急救援预案。涉及关键装置、重点部位的，应制订专项应急预案；构成重大危险源的单位应制定重大危险源应急救援预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号第7条； 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006） | 1.根据风险评价结果检查编制的应急救援预案是否完善； 2.检查应急预案的内容是否符合AQ/T9002的要求。 | ※1.未按AQ/T9002编制导则要求编制，否决5.2分值，即扣50分； 2.未按风险评价风险种类编制专项应急预案，缺一项扣5分。 3.涉及关键装置、重点部位或构成重大危险源未制定关键装置、重点部位、重大危险源应急救援预案，扣10分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.建立应急指挥系统和应急救援队伍，同时明确应急指挥系统和救援队伍的职责。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 查看事故应急预案文本，是否包括相关内容，是否符合国家规范要求。 | 1.未建立应急指挥系统和应急救援队伍，扣5分； 2.抽查相关人员,未明确应急指挥机构各专业组的职责，一人不清楚扣2分。 |  |  |  |
|  | 8 | 3.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，包括应急通讯、消防器材、必要的防护救护器材、防毒面具等，并经常性的维护保养，做好记录，保证其处于完好状态。重大危险源单位应按要求配备必要的救援器材、装备。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 1.查看应急救援器材配备情况、日常管理、检查、维护记录，是否符合国家规范要求。 2.抽查从业人员对应急救援器材和应急电话的了解情况。 | 1.未按规定配备应急救援器材，一处扣5分； 2.未执行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，一处扣2分。 3.现场未设置报警电话，或询问相关人员不了解报警电话一人次扣2分。 |  |  |  |
|  | 25 | ▲4.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。加油站的综合应急演练或专项演练每年不少于1次，现场处置方案演练每半年不少于1次；重大危险源单位，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练；关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号）第14、19、26、29、30条 | 1.查看应急救援预案培训、演练记录； 2.查看应急救救援预案的效果评价、修订、备案档案。 | ※1.未定期组织应急预案演练，否决5.2分值，即扣50分； 2.各类应急救援培训和演练未达到要求，每少1次演练或培训扣5分； 3.从业人员未参加培训，每人次扣2分。 |  |  |  |
| 6、安全检查与隐患整改（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 安全检查 （25） | 10 | ▲1.加油站应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析的上报。 | 《安全生产法》第38条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4、14条 | 1.查企业是否按照安全检查管理制度的要求进行安全检查； 2.查安全检查统计表向街道、区安监局的报送情况； | 1.无制度扣10分，未按要求检查，一项扣2分； ※2.未按要求向区安监局报送检查表，否决6.1值，即扣25分； 3.未严格执行安全检查管理制度，每发现一项扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | ▲2.加油站安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，并作为企业有效文件。 | 《安全生产法》第38条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看检查表编制是否齐全，是否用文件形式下发； 2.检查表的内容及格式是否符合相关标准的要求； 3.查是否有检查计划。 | ※1.未编制《安全检查表》，或未以文件形式下发，否决6.1分值，即扣25分； 2.安全检查应包括综合性、专业性、季节性和日常检查四种不同形式检查，对各种不同形式的检查分别提出不同的内容和要求，缺一种形式扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.加油站应定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。各种安全检查表应在实际应用中不断完善。 |  | 查检查记录。 1.检查表是否与最新的要求相符合； 2.检查表修订是否留有记录。 | 1.检查表不是最新版本，缺一种扣2分。 2.各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。 |  |  |  |
| 6.2 安全检查形式内容 （30） | 10 | 1.加油站应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 | 《安全生产法》第38条 （AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看安全检查计划是否符合安全检查形式和内容的要求； 2.检查记录是否与计划相符合； 3.各种安全检查表是否归档，建立台帐； 4.相关奖惩记录是否与检查结果挂钩。 | 1.未建立安全检查台账，扣5分； 2.未与责任制挂钩，扣5分； 3.未按检查计划、检查表检查，每发现一起扣1分。 |  |  |  |
|  | 20 | 2.加油站安全检查形式和内容应满足： 1）综合性检查应由主要负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。站级综合性安全检查每季度不少于1次，部门级综合性安全检查每月不少于1次，班组安全检查由班（组）长组织，每周检查1次； 2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对储罐、加油机、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 3）季节性检查由各主管部门的负责人组织相关人员进行，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。 4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； 5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、经营物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 | 《安全生产法》第17、38条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 检查企业安全检查是否正确保持与实施： 1.检查记录中相关检查人员是否签名； 2.检查记录与计划是否相符，检查变更是否有变更说明； 3.检查记录存档情况； 4.检查出来的问题或隐患与整改记录是否一致。 | 五种检查每种4分。 1.负责人未按要求签名扣5分； 2.内容不符合要求扣1分； 3.检查的频次与项目不符合要求缺一次扣2分； 4.检查流于形式的，扣1分。 5查出的问题或隐患与整改记录不一致扣5分。 |  |  |  |
| 6.3 整改 （45） | 30 | 1.加油站应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人和整改经费，并对整改情况进行验收，形成《安全隐患排查统计分析表》和隐患治理台帐。并按要求时间上报或归档备查。。 | 《安全生产法》第38条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查隐患整改台帐，是否包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容； 2.查整改是否开据通知单，各级隐患整改台帐是否与各级安全检查记录台帐相呼应； 3.相关作业风险分析是否进行完善。 | 1.未按要求建立隐患整改台帐，一处扣5分； 2.隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，缺1级台帐扣3分，隐患整改台帐与安全检查记录不符合，一处扣3分； 3.相关作业风险分析不完善，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | 2.加油站各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改实效，组织验收，并按要求上报或归档。 |  | 1.是否检查出来的问题都已经得到整改； 2.各主管部门负责人及相关人员是否在隐患整改通知单上签名确认。 | 抽查记录，凡主要负责人（或安全主任）未定期检查的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 二、作业场所职业健康管理部分（50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、作业场所职业健康管理（50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 职 业 健 康 管 理 （20） | 10 | 2.加油站布局合理，作业场所应符合GBZ1、GBZ2规定。职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；并有相关的检测记录。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007） | 检查是否安置了油气回收和安装后的检测记录。 | 无油气回收扣10分，有油气回收无检测记录扣5分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开。 | 《职业病防治法》第13条 | 查看现场对照检查：经营场所除值班室、更衣室、换洗室外，不得设置非生产用房。 | ※1.加油站内有人居住，否决7.2分值，即扣50分； 2.作业场所与生活区未分开。扣5分； 3.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分。 |  |  |  |
| 7.2 劳动防护用品 （30） | 10 | 1.建立劳动保护用品采购、发放和使用的管理制度；并根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 | 《安全生产法》第37条《职业病防治法》第20条《劳动防护用品监督管理规定》第14、17条 | 1.查制度； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查记录。 | 1.未制定相关制度，扣5分； 2.未按标准提供个体防护用品和器具。一人次未配备扣2分； 3.无检查记录扣3分； 4.抽检从业人员，不正确或不佩戴个体防护用品和器具的，一人次扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。 | 《职业病防治法》第23条 | 1.现场检查是否设置定点存放； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查维护记录。 | 1.个人不使用劳防用品和器具，一人次扣1分。 2.公用的劳防用品和器具未在工作岗位设置专柜存放或无专人管理扣2分。 3.劳防用品和器具未按要求定期检查和校验,或无记录，或安全管理部门无检查记录扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 | 《职业病防治法》第20条《劳动防护用品监督管理规定》第19条 | 检查个体防护用品的管理是否规范、完善。 | 1.未建立台帐扣5分； 2.查劳动防护用品使用情况的检查记录，没有记录扣2分。 3.现场人员未按规定使用劳动防护用品上岗作业的一人次扣2分。 |  |  |  |
| 三、现场管理部分（350分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、经营条件与安全设施（100） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 建构筑物安全条件 （25） | 3 | ▲1、加油站外部条件应符合相关标准的安全要求。在城市建成区内不应建一级加油站；二、三级加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第4.0.4 、4.0.4A条。 | 1.查看相关图纸、安全评价报告和现场测量； 2.查看周边环境是否发生变化。 | ※1.外部条件和安全距离不符合标准要求，否决8.1分值，即扣25分； 2.站内条件发生变化，导致站外安全距离不符合要求，扣3分； |  |  |  |
|  | 5 | 2. 加油站内部条件应符合相关标准的安全要求。二、三级加油站站内设施防火距离应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第5.0.8条。 | 1.查看相关图纸、安全评价报告和现场测量； 2.查看内部环境是否发生变化。 | 1.站内设施防火距离一处不符合扣5分； 2.未按规定对内部设施改变用途未重新申报或未进行评价分析其危险程度是否在可接受范围内，不符合扣5分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲3.加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级；建筑物的门、窗应向外开；站房除可设置办公室、值班室、营业室、控制室和小商品（限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店外，不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第11.2.9、11.2.10条。 | 查看相关图纸、安全评价报告和现场检查。 | ※1、现场发现加油站住人或建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施时，否决8.1分值，即扣25分； 2.建筑物的耐火等级达不到要求扣1分； 3.建筑物的门、窗未向外开启，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.加油岛及汽车加油场地的罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m；罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h；罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第5.0.4、11.2.1条。 | 查看相关图纸和现场测量。 | 1.加油岛及汽车加油场地的罩棚未采用非燃烧构料制作，扣1分； 2.罩棚有效高度达不到4.5m，扣1分； 3.罩棚边缘与加油机的平面距离小于2m，扣 1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.加油岛的设计应符合下列规定：（1）加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m。（2）加油岛的宽度不应小于1.2m。（3）加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006）第5.0.5条 | 现场核查。 | 加油岛的高度、宽度和罩棚支柱距岛端部的距离一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.加油站的围墙设置应符合下列规定：（1）工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于标准要求时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙；（2）工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于标准要求时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙；（3）面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙，或开敞。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第5.0.1条 | 现场核查。 | 加油站的围墙设置不符合标准规定的墙体和高度，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.加油站的车辆入口和出口应分开设置；站区内停车场和道路应符合下列规定： 1）单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m；2）站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。3）站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第5.0.2、5.0.3条 | 查看相关图纸和现场测量。 | 1.车道的宽度和弯度不符合要求，一处扣1分； 2.道路的坡度设计不符合要求，一处扣1分； 3、站内停车场和道路路面采用沥青路面，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 8.加油站的排水应符合下列规定：1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。2）加油站的排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。4）排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。5）加油站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第9.0.12条 | 现场核查和有关资料。 | 1.未设置水封装置一处扣1分； 2.污水排放不符合要求扣1分，未在建筑物墙外或围墙内分别设水封井扣1分。水封井的水封高度不符合要求一处扣1分； 3.清洗油罐的污水未集中收集处理，扣1分； 4.污水超出标准排放，扣1分。 5.采用暗沟排水扣1分。 |  |  |  |
| 8.2 安全设施 （15） | - | ▲1.加油站新、扩、改建工程和技术改造工程应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 《安全生产法》第24条 | 查项目建设“三同时”资料，《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。 | ※查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料, 否决第8分值，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲2.加油站应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.5、5.6条 | 1.对（1）、（2）项，查阅检验报告； 2.防爆膜查出厂合格证及更换记录； 3.对（3、4、5项，查调试记录； 4.对（6）项，查现场和设备档案。 5.对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 | 安全设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣1分，直至扣完本二级要素15分为止。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.机械设备的运动（转动）部件、传动（传输）装置应安装有防护装置，或采取有效的防护措施。设备设施的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合相关标准的安全技术要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.、6章 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.3.2条。 | 现场检查。 | 1.未安装静电接地报警仪扣3分； 2.报警仪失效扣2分。 |  |  |  |
| 8.3 消防安全设施 （25） | 5 | 1.加油站灭火设施的设置，应符合下列规定：1)每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4㎏手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。2)埋地储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。3）二级加油站应配置灭火毯5块、砂子2m3。三级加油站应配置灭火毯2块。砂子2m3。4）其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第9.0.10条。 | 现场核查。 | 1.未按规定配置消防器材，扣5分； 2.消防器材配置不足，一处扣1分； 3.消防器材配置不合理，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器的铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m ；底部离地面高度不宜小于 0.08m 。灭火器材不得遮挡，灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010） 第5.1.3、6.1.1条 | 现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.配置的消防设施、器材（如灭火器、防毒面具等）应设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《建筑灭火器配置设计规范》 （GB50140-2010） 第5.1.1、5.1.2条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材无维护保养记录一处扣2分； 2. 消防设施、器材失效一处扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.消防设施、器材不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占和遮挡。灭火器箱不得上锁。 | 《消防法》第28条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮挡，一处扣1分； 2.灭火器箱上锁，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.加油站的消防泵房、总配电间、发电房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明。 | 《加油站规》第10.1.3条；； 《建规》第11.3.1条 | 现场核查。 | 一处不符合扣2分。 |  |  |  |
| 8.4 电气安全 （35） | 3 | 1.加油站供电负荷等级可为三级。供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源，加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》第10.1.1、10.1.2条。 | 现场核查。 | 一项不符合要求扣3分， |  |  |  |
|  | 6 | 2.当加油站设置小型内燃发电机组时。内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：1)排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m。2)排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.1.4条。 | 现场核查。 | 1. 内燃机的排烟管口未安装阻火器，扣3分； 2. 排烟管口与各爆炸危险区域的水平距离不符合要求，扣3分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、液化石油气和天然管道、热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.1.6、10.1.7条。 | 查资料，现场核查。 | 一处不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等。应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.1.8、10.1.9条 | 现场核查。 | 一处不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.配电房应符合下列要求：①设置防雨、防蛇、鼠、鸟等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；电缆沟应采取防、排水措施。②应设置机械通风，在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电器下方不得堆放杂物。③配电盘应有操作平台和绝缘垫。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.7条 | 现场检查。 | 1.配电房的布置不符合要求，一处扣1分； 2.无防雨（水）、排水、防小动物等措施，一处扣1分； 3.未设置机械通风，扣1分； 4.电气设备、开关、插座安装在可燃材料上，电器下方堆放杂物。一处不符合扣1分； 5.配电盘无操作平台或绝缘垫，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 8 | 6.下列设备和场所必须安装剩余电流动作保护装置（末端保护）： （1）属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具；（2）生产用的电气设备；（3）安装在户外的电气设备；（4）临时用电的电气设备；（5）安装在水中的供电线路和设备；（6）除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。 | 《剩余电流动作保护装置安装》GB13955-2005 4.5 | 现场核查。 | 一处不符合扣3分，3处以上扣完8分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.爆炸和火灾危险环境的配线应符合下列要求：（1）应采用明设塑料护套电缆或钢管配线方式。（2）电缆线路不应有中间接头。（3）钢管应采用镀锌焊接钢管，管子连接口对Dg2.5mm及以下的钢管螺纹旋合不应小于5扣，对Dg32mm及以上的不应小于6扣并有锁紧螺母。钢管配线的电气线路必须作好隔离密封措施。（4）与电气设备的连接处宜采用挠性防爆软管连接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.9、2.5.10、2.5.11条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 8.油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜公用接地装置，其接地电阻符合标准要求。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.2.1、10.2.2条 | 查资料看现场。 | 一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年版）第10.2.4条 | 查资料看现场。 | 一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 10.在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。跨接线严禁缠绕或钩挂。 | 《加油站规》（GB50156-2002，2006年版）第10.3.1、10.3.3条 | 现场核查。 | 一处不合格扣1分。 |  |  |  |
| 9、装置与库区管理（150分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 设备设施与关键装置管理 （15） | - | ▲1.加油站的设备设施应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。 | 《安全生产法》第22、31条 | 1.按国家产业政策判定其时间界限。 2.根据行业特点进行检查。 | ※采用淘汰落后的工艺、设备的，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 8 | 2.加油站应严格执行安全设施管理制度，加强对关键装置、重点部位安全管理，建立安全设施台帐。监视和测量设备台帐，并保存校准和维护活动的记录。 | 《安全生产法》第4条 | 建立安全设施管理台帐，注明安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。 | 1.无安全设施管理制度或台帐和监视和测量设备台帐，一处扣3分； 2.安全设施管理制度和台帐，一项不符合扣1分。 3.无校准和维护活动的记录，扣2分。 |  |  |  |
|  | 7 | 3.加油站的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 | （AQ3013-2008）第5.2条 | 查安全设施有无专人负责管理，查定期检查、维护、保养记录。 | 1.无专人管理，扣3分； 2.未按规定进行检查和维护保养，一项扣1分。 |  |  |  |
| 9.2 工艺安全 （25） | 5 | 1.加油站操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：(1)化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；(2)工艺信息：流程图、最大储存量、储存参数安全上下限值；(3)设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 到经营岗位抽查现场操作人员对本岗位这三类信息的掌握情况。 | 一人次不熟练扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.加油站应对工艺过程进行风险分析： （1）储存、加油过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 查工艺过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。 | 无工艺过程风险分析记录，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.加油站在油品装卸前应进行检查确认，是否符合安全要求。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 查操作规程及检查记录。 | 检查确认记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.装置发生紧急情况处理时应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）储罐、管路或机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 |  | 1.查事故应急处理预案或操作规程有无此项要求。 2.抽查岗位人员是否熟知报告程序、处置措施。 | 1.预案或规程编制不全扣2分， 2.岗位人员不熟知一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.加油站操作人员应严格执行操作规程，对油品装卸及其运行出现的偏离情况及时分析，保证油品装卸的参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 |  | 1.查工艺规程或操作规程、查操作记录； 2.现场询问操作人员。 | 1.未严格执行操作规程，每发现一处扣1分； 2.工艺参数出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。 |  |  |  |
| 9.3 油罐 （20） | - | ▲1.加油站的总容积应符合下列要求： 1）二级站的单罐容积≤50 m3，总容积≤120 m3；2）三级站的单罐容积≤30 m3，总容积≤60 m3； | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第3.0.3条 | 查相关资料、批文和现场核查。 | ※加油站的申报与实际不符，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.储油罐应采用卧式埋地设置，严禁设在室内或地下室内。油罐的的强度、防腐性能和导静电性能。应符合国家现行相关标准的要求。撬装式加油装置所配置的油罐内应安装防爆装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.1.1、6.1.2条 | 查相关资料和现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》第6.1.5条 | 查相关资料和现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围，应回填干净的沙子或细土.其厚度不应小于0.3m。对建在水源保护区内以及埋在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置渗漏检测设施。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.1.6条 | 查相关资料和现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处。当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距离罐底宜为0.15～0.2m。油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.1.8-6.1.12条 | 查相关资料和现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 6.油罐通气管的设置，除应符合有关规定外，尚应符合下列规定：1）汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。2）管口应高出地面4m及以上。3）沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。4）当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。5）通气管的公称直径不应小于50mm。6）通气管管口应安装阻火器。7）当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.2.14条 | 查相关资料和现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
| 9.4油罐车卸油与加油机 （20） | 5 | ▲1.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，并采用卸油油气回收系统。同时符合下列规定：1）油罐车上的油气回收管道接口，应装设手动阀门。2）密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。3）加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.2.1、6.2.2、6.2.3条 | 查资料看现场。 | ※1.未采用卸油油气回收系统，否决本二级要素，即扣20分； 2.已安装卸油油气回收系统，但卸油时不使用，扣10分； 3.不符合卸油油气回收系统的相关规定，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.2.9、6.2.11条 | 现场核查。 | 一处不符合要求扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲3.加油机不得设在室内；加油宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺。当采用自吸式加油机时、每台加油机应按加油品种单独设置进油管。加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.2.7条 | 现场核查。 | ※1. 加油机设在室内，否决本二级要素，即扣20分； 2.其他一处不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准的有关规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002，2006年）第6.2.10、6.2.12、6.2.13条 | 查资料看现场。 | 一处不符合扣2分。扣完为止。 |  |  |  |
| 9.5 站 场 站 房 管 理 50 | 10 | 1.站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机、BP机，严禁摄相拍照。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.02 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣10分； |  |  |  |
|  | 5 | 2.站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.03 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 3.加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.04 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 4.加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.05 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 5.不可使用汽油作清洁工作。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.06 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 6. 站区内使用梯子进行作业时，必须有人守护，防止被车辆撞击。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.07 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 7.工作人员进食前必须洗手。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.08 | 查本条违规行为 | 发现违规行为，扣5分； |  |  |  |
|  | 5 | 8.作业人员应熟习掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.09 | 现场抽查 | 发现一人不会，扣5分 |  |  |  |
|  | 5 | 9.当发生洪涝灾害时，加油站应立即关闭电源开关，停止营业，同时密封油罐量油孔，防止油品外溢，做好安全防范工作。洪涝过后及时组织排水，测试油罐底水高，检查设备，排除隐患，确认无误后，继续营业。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 9.10 | 查规定和记录 | 加油站无此规定和记录，扣5分； |  |  |  |
| 9.6 危害告知 （20） | 4 | ▲1.加油站应对所有危险化学品，包括汽油、柴油和其他油品进行普查，建立危险化学品档案，包括：（1）名称，包括别名、英文名等；（2）存放地点；（3）数量；（4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）安全技术说明书与安全标签。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 查危险化学品档案是否真实、规范、全面，品种是否齐全。 注：本项普查范围包括所有的化学品，不仅仅限于危险化学品。 | ※1.未建立危险化学品档案，否决本二级要素，即扣20分； 2.档案缺一种危险化学品，扣1分； 3.档案内容不全，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.储罐（仓库）的物品应有中文的物品名称、灭火方法等内容的标志牌。其他危险化学品的包装内应当附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第14条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 1.罐区的油品应有名称、危害告知、灭火方法等内容的标志牌； 2.其他危险化学物品应有安全技术说明书。 | 1.罐区未按要求设置标志牌，扣2分； 2.其他危险化学品包装上无与物品名称相一致的化学品安全技术说明书和化学品安全标签的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.加油站应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 | 《危险化学品安全管理条例》第47条 | 现场验证和查相关资料。 | 1.未设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣2分； 2.查值班人员情况，一项不符合扣0.5分； 4.没有条件设立的，未委托急咨询服务代理，不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.加油站应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解经营过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 | 《安全生产法》第36条 | 1.查企业现场的危害告知是否规范、有效，能否满足企业实际情况的需要； 2.有无MSDS培训记录； 3.抽查员工是否掌握相关的信息。 | 1.无宣传培训记录、现场标识牌等，一项不符合扣1分； 2.无宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 10、作业安全（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 检维修 （20） | 4 | 1.加油站应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6条 | 1.查阅检维修管理制度是否有日常检维修和定期检维修管理等内容； 2.查相关的检维修记录。 | 1.未制定相关制度，扣4分； 2.制度或记录不完善，每一项扣1分； |  |  |  |
|  | 4 | 2.加油站应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 |  | 1.查有无年度检修计划； 2.查是否落实“五定”。 | 1.无年度综合检维修计划，扣4分； 2.计划中未落实“五定”，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 |  | 查检维修计划、记录及现场。 | 1.无安全设施检维修计划，扣4分； 2.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.加油站在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前：⑴进行危险、有害因素识别；⑵编制检维修方案；⑶办理设备设施、管线交付检维修手续；⑷对检维修人员进行安全培训教育；⑸检维修前对安全控制措施进行确认；⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；⑺办理各种作业许可证。 2）对检维修现场进行安全检查。 3）检维修后办理检维修交付手续。 |  | 查检维修记录及交付手续是否符合要求。 | 查检维修记录和现场、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.加油站应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；（10）其他危险性作业。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.1条 | 按照相关要求检查作业许可管理制度及其作业票证的程序、内容记录情况。 | 1.每缺一项作业证扣2分； 2.未履行严格的审批手续，每缺一项作业扣2分； 3.无危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项作业扣2分。 |  |  |  |
| 10.2 拆除和报废 （10） | 3 | 1.加油站应严格执行装置设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 1.查有无制度、方案和审批手续； 2.查有无危险有害因素识别； 3.查拆除的相关记录。 | 1.未制定有关制度或无记录，扣3分； 2.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分； 3.查制度和记录、抽查相关人员，一项不完善扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.加油站凡需拆除的储罐、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和拆除记录、抽查相关人员，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.加油站欲报废的储罐、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和记录、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.3 作业 环节 （20） | 3 | 1.加油站应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，设置防毒面具柜等，规范现场人员作业行为。作业场所应设置如下安全标志：（1）在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志；（2）在有可能发生火灾爆炸的场所按规定设置“禁止烟火”等安全标志。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 1.有无制度； 2.有无进行危险危害辨识、制定安全措施； 3.作业现场有无具体落实； 4.有无相应的作业许可证。 | 1.现场未按规定设置安全标志，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.现场，未按要求配置消防设施，一处不符合扣1分； 5.作业人员未按要求正确穿戴安全防护用品，一人不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.加油站作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 对照相关的法规和制度要求检查作业现场和记录，有无“三违”现象。 | 1.作业人员存在“三违”现象，一人次扣1分； 2.无作业现场按缺项处理。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.加油站作业人员在进行10.1.5中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 |  | 查阅许可证记录或检查现场作业人员是否执行10.1.5要素的规定。 | ※未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.加油站作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 |  | 现场检查或查阅相关记录，看作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。 | 1.未配备、使用安全防护用品或无监护人员，一项扣1分； 2.抽查监护人员，不熟悉基本救护技能和作业现场应急处理知识，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.加油站应保持作业环境整洁，作业区和通道有分区和标示。 |  | 现场检查。 | 不整洁，无实行定量管理。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.加油站同一作业区域内有两个以上承包商进行经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 查阅安全协议、作业方案，并进行现场检查有无落实或查阅相应的作业许可证有无指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 1.无组织或无监督承包商之间签订安全生产协议扣2分； 2.对承包商施工现场无进行安全检查或无安全检查记录。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.加油站在汽车槽车卸油时，应设置警示标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） | 现场检查。 | 未设置警示标志，扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 8.现场操作人员在岗位作业时，应根据其危险特性，穿戴相应的劳动防护用品。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.5条 | 现场检查。 | 发现一人未按要求穿戴相应的劳动防护用品的，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.加油站应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.4条 | 查管理上是否有制度、人员是否有经过培训，持证上岗，作业是否规范； | 1.未制定相关制度，扣2分； 2.查现场，运输、装卸作业不符合要求的，一人次扣1分。 |  |  |  |
| 10.6 警示 标志 （50） | 5 | 1.加油站出入口放置“入口”、“出口”标志； | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 10.3.4 | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣1分。 2.标志不醒目，一处扣1分； 3.安全标志不符合要求，一处扣1分 |  |  |  |
|  | 5 | 加油站应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 10.3.4 | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣1分。 2.标志不醒目，一处扣1分； 3.安全标志不符合要求，一处扣1分 |  |  |  |
|  | 15 | 2.卸油区等可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋” “当心火灾”、“当心爆炸”标志。 | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 10.3.4 | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣3分。 2.标志不醒目，一处扣2分； 3.安全标志不符合要求，一处扣2分 |  |  |  |
|  | 15 | 3. 加油区应张贴醒目的“禁止烟火”、 “禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火”等标志； | 《加油站作业安全规范》[AQ 3010-2007] 10.3.4 | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣3分。 2.标志不醒目，一处扣2分； 3.安全标志不符合要求，一处扣2分 |  |  |  |
|  | 10 | 4.安全出口的正上方应设置“安全出口”标志。疏散通道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.4条 | 现场核查。 | 1.仓库安全出口的正上方未设置“安全出口”标志的，一处扣1分； 2.疏散通道未设置“禁止阻塞”标志的扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 5.总配电间、发电房、消防泵房等应设置相应的警示标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.2条 | 现场检查。 | 1.安全警示标志不符合规定或不醒目，一项扣1分。 2.现场缺少一个警示标志，扣1分。 |  |  |  |

说明：

1、本表中标注有▲、※的表示否决项；

2、各二级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。

3、等级划分：

（1）评定的分值为900分以上（含900分）者为A级；

（2）评定的分值为600至899分（含600分）者为B级；

（3）评定的分值为599及以下者为C级。

龙岗区加油站安全管理分级评定标准

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 分级评语和结论： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站主要负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 行业类别： |  |  | 从业人数： |  |  |  |  |  |
| 评 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定指标 | 总 分 | 应得分 |  | 实得分 | 评定分 | 评定人签名 |  |  |
| 安全生产责任制 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规与管理制度 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训教育 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故管理与应急处置 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全检查与整改 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康管理 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营条件与安全设施 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置与库区管理 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业安全 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结果：（A、B、C级） | A级□ B级□ C级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在否决项： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收小组成员（签名）               、