龙岗区危险化学品带仓储经营单位安全管理分级评定标准

| 序号 | 内 容 | 依 据 | 考 核 方 法 | 评 定 办 法 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产基本条件 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲提供的工商《营业执照》 | 《危险化学品安全管理条例》第5条。 | 查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。 | 持证并在核准的经营范围内经营 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 2 | ▲提供《危险化学品经营许可证》 | 《安全生产许可证条例》 第2条 | 查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。 | 持证并在许可证核准的范围内 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无证经营或超出核准范围经营为否决项 | 不符合□ |
| 3 | ▲.提供房产证明或租赁合同 | 《危险化学品安全管理条例》第7条 | 查看产权证明材料或租赁合同。 | 有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无产权证明或租赁合同，或与经营场所不符为否决项 | 不符合□ |
| 4 | ▲提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书 | 《消防法》 第11、13条 | 查看建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书是否与现场实际相符。 | 有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书 | 符 合□ |
|  |  |  |  | ※无建筑工程消防设计审核意见书和验收意见证书或与现场不符为否决项。 | 不符合□ |
| 5 | 提供建（构）筑物的防雷检测报告书 | 《建筑物防雷设计规范》 第3.1.1条 | 查看防雷检测报告是否合格，有无过期。 | 防雷检测报告合格、有效 | 符 合□ |
|  |  |  |  | 防雷检测不合格或防雷检测报告过期 | 不符合□ |

注：以上1至4项，其中一项不符合者，直接定为C级。

| 评估要素 | 标准分 | 标 准 内 容 | 法规/标准 依据 | 考 核 方 法 | 评 分 办 法 | 自评分 | 考评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产管理部分（600分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安全生产责任制（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 经营单位主要负责人（20） | 10 | 1.经营单位主要负责人落实安全生产基础和基层工作。 | 《安全生产法》第5条 | 查看经部门负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确负责； | 1.考核经营单位主要负责人，不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣2分； 2.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化建设和安全文化建设。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.1条 | 1.查文件资料是否按要求实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人是否为标准化领导小组负责人，并亲自组织实施安全标准化； 2.是否开展了哪些形式的安全文化活动（包括：墙报、漫画、宣传资料等）。 | 1.未实施或制订安全标准化方案，扣5分； 2.主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣3分； 3.主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3、经营单位主要负责人应定期（每季至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。 | 《安全生产法》第17条 | 查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实；内容是否有总结、研究和布置安全生产工作。是否做到:有议题、记录真实完整并形成会议纪要； | 主要负责人未按要求组织召开安全生产会议或内容不全，一项不符合扣2分； |  |  |  |
| 1.2 方针目标 （10） | 4 | 应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。经营单位主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。；（ | 《安全生产法》第17条 | 1.查看安全生产方针、目标文本； 2.抽查员工对方针、目标的了解情况； | 1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4分； 2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣2分； |  |  |  |
|  | 6 | 2.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 | 《安全生产法》第4条 | 查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全。 | 1.未制订企业和各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣6分；责任书缺一个部门或岗位扣2分； 2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣2分； |  |  |  |
| 1.3 机构设置 （20） | 10 | ▲1.应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，按规定配备中级安全主任或注册安全工程师。并以文件下发。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看领导小组设立文件； 2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员、中级安全主任或注册安全工程师执业证书。 | 1.未建立或虚设安全领导小组扣5分；领导小组成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分； ※2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决要素本二级要素，即扣20分； 2.未配备中级安全主任或注册安全工程师，扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 应根据经营规模，设置相应的管理部门。 | 《安全生产法》第17条 | 查看组织机构设置文件或组织机构图。 | 管理部门设置不健全（必须设置安全管理部门）或虚设，缺一个扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 应建立、健全从安委会或领导小组到基层岗位员工的安全生产管理网络。 | 《安全生产法》第17条 | 对照经营单位机构设置图，检查安全管理网络设置和任命书。并与各部门（岗位）安全目标责任书相符。 | 1.安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全，缺一个扣2分， 2.部门主要责任人未任命，缺一个扣2分。 |  |  |  |
| 1.4 职责 （30） | 15 | 1.应制定安全生产委员会或领导小组和管理部门的安全职责。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看各部门安全生产责任制文本； 2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。 | 未制定覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣5分。 |  |  |  |
|  | 15 | 3.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 《安全生产法》第17条 | 1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等内容； 2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。 | 1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣10分；制度不健全，一处扣2分； 2、查考核记录，缺一个部门扣2分； |  |  |  |
| 1.5安全生产投入及工伤保险 （20） | 10 | 1.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。 | 《安全生产法》第18条 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》 | 查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合《办法》要求。 | 1.未建立安全投入保障制度，扣5分； 2. 未建立年度安全投入计划，扣5分； 3. 安全费用提取标准低于相关规定，扣3分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《安全生产法》第43条 | 查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。 | 1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分； 2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。 |  |  |  |
| 2、风险管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全与风险评价（60） | 60 | 按规定定期聘请安全中介机构对本单位的现状进行安全评价和风险评价。 | 《安法》第25条；《条例》第17条 | 查看安全评价报告和对查出的重大风险是否落实经费整改。 | 1.未定期进行安全评价扣10分； 2.对查出的重大风险未落实经费整改一项扣5分。 |  |  |  |
| 2.4 隐患治理 （10） | 3 | 1.经营单位应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看经营单位隐患治理台帐和隐患整改通知书。 | 1.未建立隐患治理台帐，扣3分； 2.隐患治理未符合上述要求的，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.经营单位应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。 |  | 查看重大隐患项目档案 | 1.未建立档案，扣2分； 2.档案内容不全，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.经营单位无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 |  | 查看有关资料。 | 1.未采取有效防范措施的，扣3分； 2.未书面向安监部门和当地街道办的，扣2分。 3.无重大隐患按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.经营单位对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 |  | 查看有关资料。 | 1.未采取防范措施，未指定整改计划的，扣2分。 2.无重大隐患按缺项处理。 |  |  |  |
| 2.5 重大危险源 (20) 2.6风险信息更新（10） | 6 | 1.经营单位应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案（内容应包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 | 《危险化学品重大危险源辨识》 （GB 18218-2009） | 1.查看现场，参照安全评价报告确定企业是否构成重大危险源； 2.对照重大危险源清单，检查重大危险源档案。 | 1.未进行重大危险源辨识或未建立重大危险源档案，扣6分； 2.重大危险源档案不全的，遗漏一项扣2分，档案内容不符合要求的，一项扣2分。 |  |  |  |
|  | — | ▲2.经营单位应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 | 《安全生产法》第33条 《危险化学品安全管理条例》第48、50条 | 查看现场。 | ※未设置安全监控报警系统或不符合有关规定的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.经营单位应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 |  | 对照重大危险源清单检查安全评估报告。 | ※未定期对重大危险源进行安全评估的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | — | ▲4.经营单位应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 |  | 对照重大危险源清单检查定期检验检测记录及最新检验检测报告。 | ※未对重大危险源的设备、设施定期检查、检验的，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 8 | 5.经营单位应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 查看重大危险源应急救援预案文本及演练记录。 | 1.未制定重大危险源应急救援预案的，扣8分； 2.未配备必要的救援器材、装备或不足的，扣4分； 3.未进行演练或演练频次与记录不符合的，扣2分。 |  |  |  |
|  | 6 | 6.经营单位应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地街道办和区安全生产监督管理部门和有关部门备案。 |  | 查看备案回执及相关记录。 | 未进行备案的，扣6分。 |  |  |  |
|  | — | *▲7.经营单位重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 | 《危险化学品安全管理条例》第10条 | 对照规范进行现场检查，并参考当地安全生产监督管理部门的书面意见。 | ※重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 10 | 1.经营单位应在下列情形发生时及时进行风险评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.2条 | 查看企业近一年相关经营记录，确认是否有此类情况发生。 | 1.上述情形发生时，未进行风险评价的，扣4分； 2.评价不全，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 3、法律法规与管理制度（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 安全生产规章制度 （60） | 30 | 1.应制订有安全生产规章制度，并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。制度内容至少包括： 1）安全生产职责(包括主要负责人安全职责、各部门、岗位人员等安全职责)；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用投入与管理； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）安全检查与隐患排查治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防安全管理； 17）危险化学品安全管理，包括剧毒品、易制毒安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等管理； 18）仓库（罐区）安全管理； 19）关键装置、重点部位安全管理； 20）设备设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 21）监视和测量设备管理； 22）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 23）检维修管理； 24）设备设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理（包括防尘、防毒）； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全保卫； 32）安全建档管理； 33）经营、销售（包括采购、验收、销售等）管理； 自评制度等。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1、查看安全生产规章制度汇编。 2、查看规章制度发放记录； 3、抽查工作岗位安全生产规章制度。 | 1.查看文本，每缺少一项管理内容扣5分； 2.管理内容不符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项扣2分。 3.查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分； 4.抽查工作岗位，每发现一处无规章制度，扣5分。 |  |  |  |
| 3.3 操作规程 （25） | 25 | ▲1.经营单位应根据本单位的经营情况编制操作规程,并将安全操作规程发放到有关的工作岗位。安全操作规程内容至少包括： 1）各岗位安全操作规程； 2）仓库收货、发货安全操作规程； 3）危险化学品分装、包装安全操作规程； 4）危险化学品运输、装卸安全操作规程； 5）各种作业安全操作规程等。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.对照经营单位工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本； 2.抽查岗位安全操作规程。 | ※1.一个岗位或工序无操作规程，否决本二级要素，即扣25分； 2.安全操作规程应具有针对性、可靠性和实用性，一个不符合扣5分； 3.未发放到相关的工作岗位，每缺少一个扣5分； 4.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，每一个不符合扣5分。 |  |  |  |
| 3.4 修订 （15） | 15 | 1.安全生产规章制度和操作规程应明确评审和修订的时限和频次，定期组织安全、技术和操作人员进行评审修订，注明生效日期。同时组织相关管理和操作人员培训学习，确保其有效性和适用性。如发生以下情况时，应及时进行评审、修订：（1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2)当体制、规模发生重大变化时；（3)当库（罐）区新建、扩建、改建时；（4)当储存条件和储存的物质发生变更时；（5)当上级安监部门提出相关整改意见时；（6)当安全检查、风险评价过程中发现制度或规程的问题时；（7)当分析事故原因，发现制度性因素时；（8)其它相关事项。 | 《安全生产法》第17条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.3条 | 1.查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订的管理制度； 2.查看对安全管理制度和操作规程的评审和修订记录； 3.查看培训记录。 4.抽查岗位持有的安全生产管理制度和操作规程。 | 1.未制定评审和修订制度（包括修订时机和频次）,扣10分。 2.未定期组织相关管理人员、技术人员和岗位人员对管理制度和操作规程进行评审和修订的，每缺一种扣5分。 3.未注明生效日期，缺一种扣5分。 4.无培训记录，一项不符合扣5分。 5.经营工作岗位未持有的安全生产管理制度和操作规程，一处扣2分。 |  |  |  |
| 4、培训教育（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 培训教育管理 （15） | 3 | 1.应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ3013-2008）5.4条 | 1.查看培训需求方面的资料（如培训计划）； 2.查看培训计划，培训计划的内容包括：培训的内容、对象、时间、地点及师资、资金、设施等方面的内容。 | 1.未制订培训教育目标和要求，扣3分； 2.未按规定识别培训教育需求或识别不全扣1分； 3.无有效安全培训教育计划，扣1分； 4.安全培训教育计划未有效实施，扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.公司级教育须有培训大纲或标准课件（教材），教材内容应如实告知员工企业的危险性状况及其防范措施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.4条 | 查看培训大纲和课件（教材）。 | 1.无三级安全教育培训大纲或标准课件、教材的，扣4分。 2.大纲、教材与实际不符的扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.经营单位应建立从业人员安全培训教育档案。当安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 |  | 1.检查档案，在册员工数与档案是否相符； 2.查培训档案应记录培训时间、内容、和考核结果等。 3.查变更记录，一般根据评审结果确定是否需要变更。 | 1.未建立培训教育档案或档案不全，扣2分； 2.培训教育台账（记录）不符合，每项扣0.5分。 3.未记录变更情况，扣1分；记录不全，每条扣0.5分。 |  |  |  |
| 4.2 管理人员培训教育 （20） | 20 | ▲1.经营单位主要负责人和安全管理人员（包括中级安全主任）应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员应达到规定的基本从业条件。 | 《安全生产法》第20条；《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号） | 1.查有关证书； 2.查看继续教育的记录。 | ※1.经营单位主要负责人或安全管理人员（中级安全主任）未取得安全资格证书或证书失效，否决本二级要素，即扣20分； 2.未参加继续教育，一人不符合，扣5分； 3.主要负责人或安全管理人员的基本从业条件不符合粤安监〔2009〕374号文要求的，一人不符合，扣5分。 |  |  |  |
| 4.3 从业人员培训教育 （25） | 5 | 1.经营单位应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 危险作业岗位操作人员应符合粤安监〔2009〕374号的基本从业条件。 | 《安全生产法》第21条；《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》（粤安监〔2009〕374号） | 查教育培训计划、培训记录及员工培训档案，是否符合上述要求。 | 1.查培训记录和抽查相关人员，上岗前未进行安全培训教育，一人扣2分； 2.每年未进行再培训或再培训学时不足的，一人扣2分； 3.危险作业岗位操作人员的基本从业条件不符合要求的，一人不符合，扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 | 《安全生产法》第23条 | 1.抽查特种作业人员台账及特种作业操作资格证书。 2.特种作业人员的证件是否相符有效。 | 1.一人不符合扣2分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.经营单位有危险化学品运输的驾驶员、押运员，必须经相关交通管理部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第23条 | 查相关记录。 | 1.抽查作业人员台账及上岗资格证书，一人不符合扣5分； 2.无运输车辆、无相关人员时作缺项处理。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.经营单位应在经营新危险化学品品种前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第22条 | 查新产品安全培训计划及员工安全培训档案与实际是否符合。 | 1.未对有关人员进行专门培训或未经考核合格上岗，一人次扣3分； 2.无新产品的按缺项处理。 |  |  |  |
| 4.4 新从业人员培训教育 （25） | - | ▲1.新从业人员应按有关规定和时间要求组织公司、部门和班组三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《安全生产法》第21条 | 1.查安全教育培训制度有无相关要求； 2.新员工是否按照要求进行培训； | ※一人次未接受三级培训教育而上岗，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 25 | 2.经营单位新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》国家安监局2006第3号令 | 1.查看三级教育档案和培训时间； 2.查阅考试试卷。 | 1.无三级安全培训教育记录的，每人扣2分； 2.培训时间不足或无培训时间、地点和授课人员记录的，或受教育者无签名的，每人次扣5分； 3.新员工教育后无考试试卷，每人次扣5分。 |  |  |  |
| 4.5 其他人员培训教育 （15） | 5 | 1.经营单位从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行部门、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 《生产经营单位安全培训规定》国家安监局2006第3号令 | 1.检查企业的人事变动情况； 2.如有则检查员工培训档案或员工培训记录是否按照要求进行培训。 | 查培训记录和抽查相关人员，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.经营单位应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育或告知。 |  | 1.查看企业的制度和教育培训记录。 2.查看进厂须知（规定）等。 | 1.无制度扣2分； 2.无培训或告知记录，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.经营单位应对承包商的作业人员进行入库安全培训教育或告知，经考核合格发放入库证，保存记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 |  | 查相关的培训记录： 1.是否有入库安全培训教育； 2.是否有作业现场安全培训教育； 3.查承包商管理制度。 | 1.无对承包商作业人员安全培训教育并经考核合格发放入库证的规定，扣5分； 2.无培训记录扣3分； 3.现场随机抽查入库证，每人次不符扣1分。 |  |  |  |
| 5、事故管理与应急处置（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 事故报告处理制度及落实情况 （50） | 15 | ▲1.应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告主要负责人或安全主任及有关人员。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。主要负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地街道安监办和区安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第9、13条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，内容是否符合国家规范要求； 2.抽查事故台帐、档案，查看档案是否健全，事故调处理报告内容是否符合规范要求。 | ※1.事故发生后，未按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门，否决本二级要素，即扣50分； 2.未建立事故报告制度和未明确事故报告程序（内部报告程序和外部报告程序），一项内容不符合扣5分； 3.现场抽查员工、管理人员，是否熟知事故报告程序。一人次不熟扣5分。 4.查事故台帐或记录，未按规定进行报告，扣2分；在事故报告后出现新情况时，未按照有关规定及时补报。一人次不知道扣5分； 5.未发生事故,按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 20 | 2.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，经营单位主要负责人或安全主任直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。各部门、各应急小组应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第14条 | 1.查看事故报告制度和程序文本，是否包括相关内容； 2.抽查事故档案，查看事故调处理报告。 | 1.事故处理报告及相关事故处理记录，每项不符合扣10分。 2.未按规定设警戒线扣5分； 3.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 15 | 3.发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，主要负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。当未造成人员伤亡的一般事故，街道安监办委托经营单位负责组织调查的，应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。同时落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。建立事故档案和事故管理台帐。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号）第26条 | 1.查看企业对事故应急和事故调查的管理是否符合国家规范的要求。 2.查看事故档案和事故调查报告。 | 1.未按规定成立事故调查组，扣10分； 2.未编制事故调查报告或未按时提交，扣5分； 3.事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，一次不符合扣5分； 4.抽查员工是否了解防止事故再次发生的整改和预防措施。一人次不知扣5分； 5.未建立事故台帐扣5分；台帐不完善，一项扣2分； 6.未发生事故按缺项处理。 |  |  |  |
| 5.2 应急救援预案与演练 （50） | 10 | ▲1.应按AQ/T9002的编制导则要求，根据企业风险种类评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的安全生产事故应急救援预案。涉及关键装置、重点部位的，应制订专项应急预案；构成重大危险源的单位应制定重大危险源应急救援预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号第7条； 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006） | 1.根据风险评价结果检查编制的应急救援预案是否完善； 2.检查应急预案的内容是否符合AQ/T9002的要求。 | ※1.未按AQ/T9002编制导则要求编制，否决本二级要素，即扣50分； 2.未按风险评价风险种类编制专项应急预案，缺一项扣5分。 3.涉及关键装置、重点部位或构成重大危险源未制定关键装置、重点部位、重大危险源应急救援预案，扣10分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.建立应急指挥系统和应急救援队伍，同时明确应急指挥系统和救援队伍的职责。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 | 查看事故应急预案文本，是否包括相关内容，是否符合国家规范要求。 | 1.未建立应急指挥系统和应急救援队伍，扣5分； |  |  |  |
|  | 15 | 3.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，包括应急通讯、消防器材、必要的防护救护器材、防毒面具等，并经常性的维护保养，做好记录，保证其处于完好状态。重大危险源单位应按要求配备必要的救援器材、装备。 |  | 1.查看应急救援器材配备情况、日常管理、检查、维护记录，是否符合国家规范要求。 2.抽查从业人员对应急救援器材和应急电话的了解情况。 | 1.未按规定配备应急救援器材，一处扣5分； 2.未执行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，一处扣2分。 3.现场未设置报警电话，或询问相关人员不了解报警电话一人次扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | ▲4.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 | 《危险化学品安全管理条例》第50条 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令〔2009〕第17号）第19、26条 | 1.查看应急救援预案培训、演练记录； 2.查看应急救救援预案的效果评价、修订、备案档案。 | ※1.未定期组织应急预案演练，否决本二级要素，即扣50分； |  |  |  |
| 6、安全检查与自评（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 安全检查 （25） | 10 | ▲1.经营单位应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全工作的有效实施。 | 《安全生产法》第38条；《关于加强危险化学品生产企业日常安全督查工作的指导意见》（粤安监〔2009〕400号） | 1.查企业是否按照安全检查管理制度的要求进行安全检查； 2.查安全检查统计表向街道、区安监局的报送情况； | 1.无制度扣10分，未按要求检查，一项扣2分； ※2.未按要求向区安监局报送检查表，否决本二级要素，即扣25分； 3.未严格执行安全检查管理制度，每发现一项扣2分。 |  |  |  |
|  | 15 | ▲2.经营单位安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容，并作为企业有效文件。 | 《安全生产法》第38条 | 1.查看检查表编制是否齐全，是否用文件形式下发； 2.检查表的内容及格式是否符合相关标准的要求； 3.查是否有检查计划。 | ※1.未编制《安全检查表》，或未以文件形式下发，否决本二级要素，即扣25分； 2.安全检查应包括综合性、专业性、季节性和日常检查四种不同形式检查，对各种不同形式的检查分别提出不同的内容和要求，缺一种形式扣2分。 |  |  |  |
| 6.2 安全检查形式内容 （30） | 30 | 1.经营单位应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。 | 《安全生产法》第38条 | 1.查看安全检查计划是否符合安全检查形式和内容的要求； 2.检查记录是否与计划相符合； 3.各种安全检查表是否归档，建立台帐； 4.相关奖惩记录是否与检查结果挂钩。 | 1.未建立安全检查台账，扣5分； 2.未与责任制挂钩，扣5分； 3.未按检查计划、检查表检查，每发现一起扣2分。 |  |  |  |
| 6.3 整改 （20） | 15 | 1.经营单位应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人和整改经费，并对整改情况进行验收，形成《安全隐患排查统计分析表》和隐患治理台帐。并按要求时间上报或归档备查。保存相应记录。 | 《安全生产法》第38条 | 1.查隐患整改台帐，是否包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容； 2.查整改是否开据通知单，各级隐患整改台帐是否与各级安全检查记录台帐相呼应； 3.查整改是否开据相关作业许可证； 4.相关作业风险分析是否进行完善。 | 1.未按要求建立隐患整改台帐，一处扣5分； 2.隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，缺1级台帐扣3分，隐患整改台帐与安全检查记录不符合，一处扣3分； 3.隐患整改未开据相关作业许可证，提2分；4.相关作业风险分析不完善，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.经营单位各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。对政府安全监管部门下达的整改指令书，落实整改经费、责任人、整改实效，组织验收，并按要求上报或归档。 | 《安全生产法》第38条 | 1.是否检查出来的问题都已经得到整改； 2.各主管部门负责人及相关人员是否在隐患整改通知单上签名确认。 | 抽查记录，凡主要负责人（或安全主任）未定期检查的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 6.4 自评总结 （25） | 25 | 1.公司、各部门（岗位）应对年度安全工作情况进行总结、考核、评比。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.10条 | 1.查看公司、各部门（岗位）近一年安全工作总结、考核、评比情况记录。 | 公司、部门（岗位）无年度安全工作总结、考核、评比记录，缺一个扣2分。 |  |  |  |
| 二、作业场所职业健康管理部分（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、作业场所职业健康管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 职业危害申报 （25） | 25 | 1.危险化学品储存如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 | 《职业病防治法》第14条 | 考核企业是否已按《职业危害因素分类目录》逐一辨识职业危害因素，并如实完成申报，取得申报回执。 | 1.是否照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。查申报记录或备案。未备案扣25分； 2.申报备案不全，每漏报一种危害因素或一个岗位扣2分。 |  |  |  |
| 7.2 作业场所职业危害管理 （50） | 10 | 1.应制定职业危害防治计划和实施方案，并以文件下发。建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 | 《职业病防治法》第19条 | 1.查看职业危害防治计划和实施方案； 2.查看职业卫生档案和从业人员健康监护档案，档案与当前员工人数是否一致，是否定期体检。 | 1.无职业危害防治计划和实施方案。扣5分，未按计划实施扣5分； 2.无建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。扣5分，缺一人扣3分。 |  |  |  |
|  | 10 | 2.仓库（储罐）布局合理，作业场所应符合GBZ1、GBZ2规定。职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；并有相关的检测记录。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007） | 1.查作业场所有无：1）防毒、防窒息；2）防暑；3）防寒；4）防噪声与振动；5）防非电离辐射（射频辐射）等设施和措施，工作环境是否符合GBZ2的要求。 2.查检测记录。 | 作业场所职业危害检测值应在国家规定标准范围内。一处不符合扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，仓库区和作业场所内不得住人；应将有害作业与无害作业分开； 高毒作业场所与其他作业场所隔离。 | 《职业病防治法》第13条 | 查看现场对照检查：经营场所除值班室、更衣室、换洗室外，不得设置非生产用房。 | ※1.仓库区内有人居住，否决本二级要素，即扣50分； 2.作业场所与生活区未分开。扣5分； 3.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分。 |  |  |  |
|  | 15 | 4. 应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、洗眼、淋浴冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。 | 《职业病防治法》第23条 | 1.查是否按照规定设置； 2.查是否定期检查，维护保养； 3.查看检查记录。 | 1.未设置报警设施、洗眼、淋浴冲洗设施、防护急救器具专柜的，一处扣5分； 2.未设置应急撤离通道和必要的泄险区扣3分； 3.未定期检查并记录，漏检一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 10 | 5.应严格执行作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。对产生严重职业危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。 | 《职业病防治法》第22-24条 | 1.查制度； 2.查检测资料档案； 3.现场查看有无设置检测点标识牌； 4.查有无公布检测结果； 5.要现场有无警示标志。 | 1.未制定相关制度，扣5分；制度中未包含有职业危害因素检测内容，扣5分； 2.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分； 3.未定期检测扣5分，漏检一处扣1分； 4、职业危害因素检测结果未现场告知，漏一个点扣1分； 5.作业岗位未设置警示标识和中文警示说明，每处扣5分。 |  |  |  |
| 7.3 劳动防护用品 （25） | 10 | 1.建立劳动保护用品采购、发放和使用的管理制度；并根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 | 《职业病防治法》第20条 | 1.查制度； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查记录。 | 1.未制定相关制度，扣5分； 2.未按标准提供个体防护用品和器具。一人次未配备扣2分； 3.无检查记录扣3分； 4.抽检从业人员，不正确或不佩戴个体防护用品和器具的，一人次扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.各种防护器具应定点存放在安全、方便取用的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。 | 《职业病防治法》第23条 | 1.现场检查是否设置定点存放； 2.现场的员工是否按照要求执行； 3.安全管理部门有无相关的安全检查维护记录。 | 1.个人不使用劳防用品和器具，一人次扣1分。 2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,无专人管理扣2分。 3.各种劳防用品和器具未按要求定期检查和校验,或无记录扣2分。 4.安全管理部门无检查记录扣2分。 |  |  |  |
|  | 10 | 3.应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。 | 《职业病防治法》第20条 | 检查个体防护用品的管理是否规范、完善。 | 1.未建立台帐扣5分； 2.查劳动防护用品使用情况的检查记录，没有记录扣2分。 3.现场人员未按规定使用劳动防护用品上岗作业的一人次扣2分。 |  |  |  |
| 三、现场管理部分（300分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、经营条件与安全设施（100） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 建构筑物安全条件 （25） | - | ▲1.甲类仓库与重要公共建筑的安全距离不应少于50m。库（罐）区已构成重大危险源的，其安全距离必须符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.5.1条 《危险化学品安全管理条例》第10条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※1.甲类仓库小于50m或重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | - | ▲2.仓库的耐火等级、层数、面积和安全距离应符合《建筑设计防火规范》的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.5条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。（具体要求见附录） | ※仓库的耐火等级、层数、面积和安全距离不符合标准规定，一处否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲3.仓库禁止设置员工宿舍。甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.3.8、3.3.15条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※1.仓库内设置员工宿舍的，否决本一级要素，即扣100分。 2.库房内设置办公室或休息室不符合要求的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | - | 4.甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下室。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.3.7条 | 现场核查。 | ※1.甲、乙类仓库设在地下或半地下室的，否决本二级要素，即扣25分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.厂区围墙与厂内甲、乙类库房之间的间距不宜小于5.0m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.5.5条 | 现场核查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.仓库的泄压面积应符合要求，其泄压比应≥0.110的要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.6.3、3.6.13条 | 对照规范进行现场检查。 | 仓库的泄压面积不符合规定，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 7.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.6.11条 | 对照规范进行现场检查。 | 甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散设施或物品遇湿会发生燃烧爆炸的仓库未设置防止水浸渍措施，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 8.仓库的安全出口不应少于2个，仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门，丙、丁类仓库首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门；防火门应具有自闭功能。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.8.2、7.4.12、7.5.2条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.安全出口的设置不符合要求，一处扣 2分； 2. 疏散门设置不符合要求，一处扣2分。 3.防火门无自闭功能或自闭功能失效，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 9.仓库的防火分区之间必须采用防火墙分隔，防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实；当管道为难燃及可燃材质时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。防火墙内不应设置排气道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第7.1.5条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.仓库的防火分区之间未采用防火墙分隔或防火墙未封到顶，一处扣2分； 2.当必须设置门窗时，未设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗，一处扣2分； 3.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道如有穿过防火墙时或其它管道穿过防火墙未采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实时，一处扣2分； 4.防火墙内设置有排气道，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | - | ▲10.储罐（区）与建筑物、储罐之间、泵房、装卸鹤管、铁路、道路等的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第四章的有关规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第四章 | 对照规范进行现场检查。 （具体要求见附录） | ※1.储罐（区）与建筑物、储罐之间、泵房、装卸鹤管、铁路、道路等的防火间距一处不符合要求，否决本二级要素，即扣25分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
| 8.2 安全设施 （15） | - | ▲1.经营单位新、扩、改建工程和技术改造工程应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入经营和使用。 | 《安全生产法》第24条 | 查项目建设“三同时”资料，《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。 | ※查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料, 否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲2.经营单位应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.5、5.6条 | 1.对1）项，查阅检验报告； 2.对2）项，安全阀查检验报告； 3.防爆膜查出厂合格证及更换记录； 4.对3）、4）、5）项，查调试记录； 5.对6）项，查现场和设备档案。 6.对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 | 安全设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣2分，直至扣完本二级要素15分为止。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.机械设备的运动（转动）部件、传动（传输）装置应安装有防护装置，或采取有效的防护措施。设备设施的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合相关标准的安全技术要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.、6章 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.仓库（罐区、泵房、装卸口）等应安装可燃气体浓度检测探头，报警装置应安装在值班室。汽车装卸易燃液体的装卸台处应安装能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地报警仪。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.4.2条。 | 现场检查。并对照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）第4、6章要求进行检查。 | 1.未安装扣3分；安装数量不足，一处扣1分； 2.未安装静电接地报警仪扣3分； 3.报警装置未安装在值班室扣3分。 |  |  |  |
| 8.3 消防安全设施 （25） | 2 | ▲1.仓库（罐区）宜设置环形消防车道，当不能设置环形消防车道时，尽头式消防车道应设置回车道或回车场；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，消防车道应保持畅通，不应设置妨碍消防车作业的障碍物。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第6章。 | 现场检查。 | 1.尽头式消防车道未设置回车道、回车场或回车道、回车场设置不符合要求，扣2分； 2.消防车道的净宽度和净空高度达不到4.0m，一处扣1分； ※3.消防车道设置障碍物或被堵塞，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 1 | 2.设置自动喷淋灭火系统的，应符合《建筑设计防火规范》等相关标准的规定。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8章。 | 对应标准，进行现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.库（罐）区应设置室外或室内消火栓，并配备消防水带、水枪。水枪的充实水柱不小于10.0m。室外消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8.2、8.3、8.4章。 | 现场检查。 | 1.未按要求配置消火栓、消防水带、水枪，或消防水带、水枪损坏，一处扣2分； 2.消火栓无水或水压不足，一处扣2 分； 3.消火栓的设置不符合要求，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.应按要求设置消防水池，消防水池的容量应满足补水时间不宜超过48h；当消防水池容量大于500m3时，应分设成两个能独立使用的水池。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8.6章 | 现场检查。 | 1.未设置消防水池扣1分； 2.设置不符合要求，扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.消防水泵应设置备用泵，消防水泵应保证在火警后30s内启动。 |  | 现场检查。 | 1.未设置消防水泵或备用泵扣2分； 2.不能及时启动，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。 | 《消防法》第16条 | 现场检查。 | 消火栓、阀门、消防水泵接合器等未设置标识，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.按规定配备相应的消防器材，一个单元的灭火器配置不应少于2具。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器的铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m ；底部离地面高度不宜小于 0.08m 。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.3、6.1.1条 | 现场检查。 | 1.未按规定设置消防器材，扣3分； 2.一个单元配置的灭火器达不到要求，一处扣1分； 3.消防器材放置不符合要求，一处扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 8.配置的消防设施、器材（如灭火器、防毒面具等）应设置明显的指示标志，并定期组织检验、维护和检查，明确保养责任人，确保完好有效。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.4条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材无明显指示标志，一处扣1分； 2.消防设施、器材无维护保养记录一处扣0.5分；未落实保养责任人，一处扣0.5分； 3.消防设施、器材失效一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 9.消防设施、器材不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占和遮挡。灭火器箱不得上锁。 | 《消防法》第28条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮挡，一处扣1分； 2.灭火器箱上锁，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 10仓库、总配电间、发电房、消防泵房的出口处应设置消防应急照明灯具。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.1条 | 现场核查。 | 应设应急照明灯具的，一处未设置扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 11.经营单位应设置事故应急收容池。 | 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号） | 现场核查。 | 1.未设置事故应急收容池的扣2分； 2.设置不符合要求的扣1分。 |  |  |  |
| 8.4 特种设备 （10） | 1 | 1.经营单位应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 | 1.查有无特种设备安全管理制度； 2.制度内容是否符合《条例》要求。 | 1.未建立特种设备管理制度，扣1分； 2.制度不符合《条例》要求，一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.经营单位应建立特种设备台帐和档案。 | 《条例》第26条 | 查台账和有关档案。 | 查特种设备分类台账，并核对档案；无档案、台账，扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，经营单位应当向深圳市特种设备监督管理部门登记注册。 | 《条例》第25条 | 查特种设备登记注册的的相关资料和使用登记证。 | 查特种设备的使用登记证，一台设备不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.经营单位应对在用特种设备进行维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 | 《条例》第27条 | 查特种设备日常维护保养记录。 | 查维修保养记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 | 《条例》第27条 | 1.查阅特种设备定期校验、检测报告和维修记录； 2.现场抽查校验情况。 | 查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。经营单位应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 | 《条例》第28条 | 1.特种设备定期检验、检测报告； 2.抽查现场的合格证； 3.未检测的特种设备需提供企业报废及质监部门的停用、注销等相关资料。 | 1.查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣0.5分； 2.查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 7.经营单位特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 | 《条例》第30条 | 1.现场检查和查阅相关资料； 2.查阅相关报废、注销审批资料。 | 1.特种设备存在严重事故隐患仍在使用的，扣1分； 2.查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 8.5 电气安全 （25） | 2 | ▲1.库区（罐区）的各种电气设备选型应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计要求。电动机、变压器（包括起动用）、电抗线圈（包括起动用）、仪表用互感器、控制开关（箱）及按钮、灯具、插接装置、接线箱（盒）、电气测量表计、信号、报警装置等均应符合防爆结构的选型规定。禁止乱拉乱接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.2、5.2.3条 | 现场检查。对照相关爆炸和火灾危险环境的电气标准进行现场检查。 | ※1.库区（罐区）的各种电气设备选型有一处不符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计要求的，否决本二级要素，即扣25分。 2.防爆电气的选型不符合要求，一处扣1分。 3.在火灾爆炸危险场所乱拉乱接的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.变电所、配电所（配电室）和控制室应符合下列要求：①布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。②设置防雨、防蛇、鼠、鸟等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；电缆沟应采取防、排水措施。③配电盘应有操作平台和绝缘垫。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.7条 | 现场检查。 | 1.变电所、配电所（配电室）和控制室的布置不符合要求的，一处扣1分； 2.无防雨（水）、排水、防小动物等措施，一处扣1分。 3.配电盘无操作平台或绝缘垫，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.生产、生活用的电气设备、临时用电的电气设备、开关插座等必须安装剩余电流动作保护装置（末端保护），且电源端的剩余电流动作保护装置应满足防触电防接地故障引起电气火灾的要求。 | 《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92） 第4.5条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.爆炸和火灾危险环境电气线路应符合下列要求：1)电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。电气线路架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并设置排水措施。2)敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃材料严密堵塞。3)当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时，应沿危险程度较低的管道一侧敷设。4)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。5)低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。6)电缆应采用铜芯电缆，在架空桥架敷设时采用阻燃电缆。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.8条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.爆炸和火灾危险环境的配线应符合下列要求：（1）应采用明设塑料护套电缆或钢管配线方式。（2）电缆线路不应有中间接头。（3）钢管应采用镀锌焊接钢管，管子连接口对Dg2.5mm及以下的钢管螺纹旋合不应小于5扣，对Dg32mm及以上的不应小于6扣并有锁紧螺母。钢管配线的电气线路必须作好隔离密封措施。（4）与电气设备的连接处宜采用挠性防爆软管连接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.9、2.5.10、2.5.11条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下方不得堆放可燃物。 | 《用电安全导则 》（GB/T 13869-2008） 第6.5条 《爆规》第4.3.2条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 7.库房内不准设置移动式照明灯具和非防爆电器。仓库的配电箱及开关宜设置在仓库外。 | 《仓库防火安全管理规则》（公安部第6号）令第41条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | - | ▲8. 10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，库区（罐区）与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。 | 《爆规》（GB50058 -92）第2.5.14条 | 现场检查。 | ※库区（罐区）与架空电力线的最近水平距离小于电杆（塔）高度的1.5倍的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.经营单位的消防用电应按二级负荷供电。消防控制室、消防水泵房等消防用电设备应采用专用的供电回路。在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.1.1、11.1.5条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲10.建（构）筑物应设置防直击雷的措施，其引下线不应少于两根。储罐，当其壁厚不小于4mm时，可不装设接闪器，但应接地，且接地点不应少于两处。泵房、装卸栈桥站台、鹤管等均应做防雷接地。防雷装置和接地装置应定期检测（每年不得少于二次）。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057 -94，2000年版）第3.3.2、3.3.3、3.3.11条等 （SH3097－2000）第4.6.1条 | 现场检查。 | 1.一处不符合要求扣1分。 ※2.防雷装置和接地装置未按要求检测的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 11.在火灾爆炸环境的所有金属构件均应做等电位连接和可靠接地，并均应直接接到防雷电感应的接地干线的装置上：1）建筑物上门（窗）框架、金属构架、通（排）风管、烟囱、放散管、呼吸阀等；2）机械设备、金属的地面，储罐上的放散管、呼吸阀、量油孔以及梯子、防滑踏步和栏杆等金属构件；3）电气设备的金属外壳、金属配线管及其配件、电缆桥架、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分；4）易燃液体管道、鹤管、钢栈桥等；5）移动式设备及工具，应采用电瓶夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头或磁力连接器等器具连接，不应采用接地线与被接地体相缠绕的方法。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）第3.3.2、3.3.7条等 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 12.输送易燃液体和有静电产生的物料管道应采取防静电措施：1）装、卸易燃易爆物品的连接软管应采用导静电耐油胶管；2）金属配管中间的非导体管段应进行跨接，两端的金属管应分别与接地干线相连；3）平行敷设于地上或管沟的金属管道其净距小于100mm时应每隔20m用金属线跨接，管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH3097－2000）第4.3.2、4.3.6条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 13.等电位连接或接地，应采用截面不宜小于50×10（mm）的金属接地板或截面不小于6 mm2的铜芯软绞线（或软铜编织线）跨接。电位连接带的连接导体最小截面不应小于 50mm2；管道的法兰连接处应跨接，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《防雷规范》（GB50057-94，2000年版）第6.3.4条；《静电接地规范》（SH3097－2000）第3.5.1条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 14.下列作业场所应设消除人体静电金属棒（球）装置：1）甲、乙类仓库的门外；2）泵房的门外；3）储罐的上罐扶梯入口处；4）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处等。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH3097－2000）第4.2.5-4.5.2条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 15.火灾爆炸危险环境内的电气设备接地除执行有关规定外，仍应符合下列要求：1）按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分仍应进行接地：①在不良导电地面处，交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；②在干燥环境，交流额定电压为127v及以下，直流电压为110v及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；③安装在已接地的金属结构上的电气设备。2）爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。3）接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。4）电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置，与建筑物上的避雷接地装置可合并设置。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.15条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
| 9、装置与仓库管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 装置设备设施 （10） | 3 | 1.经营单位应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。 | 《安全生产法》第4条 | 建立安全设施管理台帐，注明安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。 | 1.无安全设施管理制度或台帐，扣3分； 2.抽查安全设施管理制度和台帐，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 | （AQ3013-2008）第5.2条 | 查安全设施有无专人负责管理，查定期检查、维护、保养记录。 | 1.无专人管理，扣3分； 2.未按规定进行检查和维护保养，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.经营单位应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 | (AQ3013-2008）第5.2条 | 查台帐及相关校准报告和维护记录。 | 1.无监视和测量设备台帐扣4分； 2.安全设施未定期校准和维护，扣4分； 3.一般的监视和测量设备未定期检验的，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.2 关键装置及重点部位 （5） | 2 | 1.经营单位应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行公司领导联系点管理机制。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5条 | 1.企业领导指公司领导。 2.联系点是否设置领导安全监督责任牌。 3.关键装置、重点部位的界定是否准确。 | 1.未制定管理制度，扣1分。 2.无记录，一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。 |  | 1.企业领导关键装置、重点部位联系、承包制度有无具体的职责要求，并以告知牌示意挂在联系点上； 2.根据这6个要求，联系人有无落实。 | 1.查制度和联系人，不符合要求的，一项扣0.5分； 2.无记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 |  | 查联系人是否每月至少一次到联系点进行安全活动，查安全活动记录，应有意见、工作指示、签字。 | 一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.经营单位应建立关键装置、重点部位档案，建立公司、管理部门及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 |  | 1.关键装置重点部位管理制度有无相关部门、人员的职责； 2.查相关的记录。 | 1.档案不全的，一项扣0.5分； 2.无落实各级组织的职责和监控机制记录，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.3 信息分析与管理 （15） | 3 | 1.经营单位操作人员应掌握经营安全信息，主要包括：(1)化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值； (2)设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 到岗位抽查操作人员对本岗位这三类信息的掌握情况。 | 一人次不熟练扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位应对储存、装卸过程进行风险分析：（1）储存、装卸过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 查储存、装卸过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。 | 无储存、装卸过程风险分析记录，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.经营单位在对罐区装卸前应进行检查确认，是否符合安全要求。 |  | 查操作规程及检查记录。 | 检查确认记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.装置发生紧急情况处理时应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）储罐、管路或机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 |  | 1.查事故应急处理预案或操作规程有无此项要求。 2.抽查岗位人员是否熟知报告程序、处置措施。 | 1.预案或规程编制不全扣2分， 2.岗位人员不熟知一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.操作人员应严格执行操作规程，对装卸过程的计量出现的偏离情况及时分析，保证参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 |  | 1.查操作规程、查操作记录； 2.现场询问操作人员。 | 1.未严格执行操作规程，每发现一处扣1分； 2.出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。 |  |  |  |
| 9.4 储存安全 （50） | 3 | ▲1.仓库内储存的物质应与消防验收意见书规定的仓库类别相一致。 | 《危险化学品安全管理条例》第8条 | 查看消防验收意见书和经营许可证，对照相关标准规范进行现场检查。 | ※1.仓库储存的物品超出经营范围，否决本一级要素，即扣100分。 2.丙类仓库储存甲、乙类物品或乙类仓库储存甲类物品，一处扣1分； |  |  |  |
|  | 5 | 2.仓库储存应根据危险化学品不同性质、库房条件、灭火方法等储存要求严格分区分类、分库存放。各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存。存放的总质量应与仓库储存能力相适应。 | 《常用化学危险品贮存通则》 （GB 15603-1995 ） 第4.8条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.未按要求储存，存在混放的一处扣2分； 2.储存的方法不符合要求，一处扣2分； 3.存放的总质量超过仓库储存能力的，一处扣2分。 （直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 5 | 3.库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距≥0.5m，垛与墙间距≥0.5m，垛与梁、柱间距≥0.5m，垛与灯水平距离≥0.5m，主要通道的宽度≥1.8m。支通道≥0.8m。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》第5.1.3条；《仓库防火安全管理规则》第18条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.未按分类、分垛储存的一处扣2分； 2.“五距”不符合要求，一处扣2分。 （直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 3 | 4.危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。并做到帐、卡、物相符。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第7.1条 | 核查仓库相关台帐和现场检查。 | 1.台帐与仓库储存不符，一处扣1分； 2.发现包装破损或泄漏，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.库房内不准分、改装，开箱、开桶、验收和质量检查等应在库房外进行。 | 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》第7.5条 | 现场检查。 | 发现库房内分、改装或开箱、开桶等作业，一处扣2分。（至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 4 | 6.废弃的危险化学品应按其特性，用化学或物理方法处理或送有关专业处置单位处置，并有相关的合同，不得任意抛弃。禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃废弃物品。 | 《常用化学危险品贮存通则》 （GB 15603-1995 ） 第10.3条 | 现场检查。 | 1.废弃的危险化学品未及时处理或未送有关专业处置单位处置的，一处扣1分； 2.未与专业处置单位签订处置合同的，扣1分； 3.在危险化学品储存区域内堆积可燃废弃物品的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.储罐附件的设置应符合下列规定： 1）储罐应装设进出料接合管、排污孔、放水阀、人孔、量油孔和通气管等基本附件。2）下列储罐的通气管上必须装设阻火器：①储存甲、乙、丙A类易燃液体的固定顶储罐；②储存甲、乙类易燃液体的卧式储罐；③储存丙A类易燃液体的地上卧式储罐。3）储存甲、乙类易燃液体的固定顶储罐和地上卧式储罐的通气管上应装设呼吸阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.19条 | 现场核查。 | 1.储罐未装设进出料接合管、排污孔、放水阀、人孔、量油孔和通气管等，一处扣2分； 2.应安装阻火器的通气管未安装的，一处扣2分； 3.通气管上应装设呼吸阀未安装的，一处扣2分。 （直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 3 | 8.地上立式储罐应设液位计和高液位报警器，频繁操作的储罐宜设自动联锁切断进料装置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.23条 | 现场核查。 | 1.地上立式储罐未设液位计和高液位报警器的，一处扣2分； 2.应设自动联锁切断装置未设置的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.液体储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式。储罐第一道阀门和排污阀应为钢阀。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.25条 | 现场核查。 | 1.未采用挠性或柔性连接，一处扣1分； 2.储罐第一道阀门和排污阀未采用钢阀，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 10.地上储罐组应设防火堤，防火堤的设置应符合下列规定：1）防火堤应采用非燃烧材料建造，并应能承受所容纳油品的静压力且不应泄漏；2）立式储罐防火堤的计算高度应保证堤内有效容积需要，防火堤的实高应比计算高度高出0.2 m,防火堤的实高不应低于1m。（以防火堤内侧地坪计），且不宜高于2.2 m（以防火堤外侧路面计），卧式储罐的防火堤实高不应低于0.5m(以防火堤内侧地坪计)，如采用土质防火堤，堤顶宽度不应小于0.5m；3)严禁在防火堤上开洞，管道穿越防火堤处应采用非燃烧材料严密填实，含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施；4)储罐组防火堤的人行踏步不应少于两处，且应处于不同的方位上。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.11 -6.2.17条 | 现场核查。 | 1.防火堤的设置一处不符合要求，扣3分； 2.防火堤内设有洞口，一处扣2分； 3.排水管未在防火堤的出口处设置水封，扣2分； 4.罐组防火堤的人行踏步少于两处，扣2分；人行踏步在同一个方位上，扣1分。 （直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 3 | 11.防火堤内的有效容量应符合下列规定：1）对于固定顶罐不应小于罐组内一个最大罐的容量；2）对于浮顶罐或内浮顶罐不应小于罐组内一个最大罐容量的一半；3）当固定顶罐与浮顶罐或内浮顶罐布置在同一罐组内时，应取以上两款规定的较大值。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.11 -6.2.17条 | 现场核查。 | 防火堤内的有效容量不能满足最大罐容量一半的要求，扣3分。 |  |  |  |
|  | 3 | 12.防火堤内应设置集水设施。连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外，并应设置安全可靠的截油排水装置。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.18条 | 现场核查。 | 1.防火堤内未设置集水设施，一处扣3分； 2.排放管道未设置安全可靠的截油排水装置，扣3分。（直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 2 | 13.立式储罐的进料管应从储罐下部接入，如确需从上部接入时，甲、乙、丙A类易燃液体的进料管应延伸到储罐的底部；卧式储罐的进料管从上部接入时，甲、乙、丙A类易燃液体的进料管应延伸到储罐底部。 | 《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）第6.2.24条 | 查资料，现场核查。 | 进料管的安装不符合要求，一处扣1分。（直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
|  | 3 | 14.汽车油罐车的易燃液体装卸应有计量措施，计量精度应符合国家有关规定。汽车油罐车的易燃液体灌装宜采用定量装车控制方式。 | 《石油库设计规范》(GB50074- 2002)第8.2.3 条 | 现场核查。 | 1.无计量一处扣3分； 2.计量精度不符合国家有关规定，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 15.汽车油罐车向卧式容器卸甲、乙、丙A类易燃液体时，应采用密闭管道系统，有地形高差可利用时，应采用自流卸油方式。装卸车流速不得大于4.5m/s。当采用上装鹤管向汽车油罐车灌装上述液体时，应采用能插到油罐车底部的装油鹤管，提出时有接油盒。 | 《石油库设计规范》(GB50074- 2002)第8.2.6 条 | 现场核查。 | 1.汽车油罐车未采用密闭管道卸油系统，一处扣3分； 2.装卸车流速超过4.5m/s的，扣3分； 3.装油鹤管提出时无接油盒的，扣3分。 （直至扣完本二级要素50分为止。） |  |  |  |
| 9.5 危害告知 （20） | 3 | ▲1.经营单位应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：（1）名称，包括别名、英文名等；（2）存放、经营、使用地点；（3）数量；（4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）安全技术说明书与安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第5条 | 查危险化学品档案是否真实、规范、全面，品种是否齐全。 注：本项普查范围包括所有的化学品，不仅仅限于危险化学品。 | ※1.未建立危险化学品档案，否决本二级要素，即扣20分； 2.档案缺一种危险化学品，扣1分； 3.档案内容不全，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.仓库（储罐）的物品应有中文的物品名称、灭火方法等内容的标志牌。危险化学品的包装内应当附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第14条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.堆垛上无与物品名称相一致中文名称的标志牌的，一处扣1分； 2.无与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和化学品安全标签的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险化学品时，应按最高等级危险化学品的性能标志。仓库外的大门上方或一侧应设置与仓库类别相一致的名称和危害告知牌。告知牌应明确危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物以及采取的预防及应急处理措施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.2条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.无仓库名称，一处扣1分； 2.无危害告知牌，一处扣1分； 3.危害告知不明确，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | ▲4.经营单位采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第30条 | 查经营单位所采购的危险化学品一书一签是否齐全。 | ※1.采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，否决本二级要素，即扣20分；2.采购的危险化学品，缺一种安全技术说明书或安全标签，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.经营单位销售危险化学品时，应将危险化学品安全技术说明书和安全标签提供提用户。 | 《危险化学品安全管理条例》第30条 | 查该企业所经营的危险化学品一书一签的编制是否符合规范要求。 | 1.销售危险化学品时，未将危险化学品安全技术说明书和安全标签提供给用户扣3分。 2.说明书或标签与货物不一致的，扣2分； |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 | 《危险化学品安全管理条例》第47条 | 现场验证和查相关资料。 | 1.化学事故应急咨询电话未设立或不能24小时提供服务的，扣2分；或说明书和标签上的电话与实际不一致，扣2分； 2.查值班人员情况，一项不符合扣0.5分； 3.没有条件设立的，未委托急咨询服务代理，不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.经营单位应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解储存、运输、装卸过程中的危险化学品危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 | 《安全生产法》第36条 | 1.查企业现场的危害告知是否规范、有效，能否满足企业实际情况的需要； 2.有无MSDS培训记录； 3.抽查员工是否掌握相关的信息。 | 1.无宣传培训记录、现场标识牌等，一项不符合扣1分； 2.无宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 10、作业安全（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 检维修 （20） | 4 | 1.经营单位应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6条 | 1.查阅检维修管理制度是否有日常检维修和定期检维修管理等内容； 2.查相关的检维修记录。 | 1.未制定相关制度，扣4分； 2.制度或记录不完善，每一项扣1分； |  |  |  |
|  | 4 | 2.经营单位应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 |  | 1.查有无年度检修计划； 2.查是否落实“五定”。 | 1.无年度综合检维修计划，扣4分； 2.计划中未落实“五定”，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6条 | 查检维修计划、记录及现场。 | 1.无安全设施检维修计划，扣4分； 2.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.经营单位在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1）检维修前：⑴进行危险、有害因素识别；⑵编制检维修方案；⑶办理装置设备设施交付检维修手续；⑷对检维修人员进行安全培训教育；⑸检维修前对安全控制措施进行确认；⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；⑺办理各种作业许可证。 2）对检维修现场进行安全检查。 3）检维修后办理检维修交付经营手续。 |  | 查检维修记录及交付手续是否符合要求。 | 查检维修记录和现场、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.经营单位应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9其他危险性作业。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.1条 | 按照相关要求检查作业许可管理制度及其作业票证的程序、内容记录情况。 | 1.每缺一项作业证扣2分； 2.未履行严格的审批手续，每缺一项作业扣2分； 3.无危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项作业扣2分。 |  |  |  |
| 10.2 拆除和报废 （10） | 3 | 1.经营单位应严格执行装置设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 1.查有无制度、方案和审批手续； 2.查有无危险有害因素识别； 3.查拆除的相关记录。 | 1.未制定有关制度或无记录，扣3分； 2.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分； 3.查制度和记录、抽查相关人员，一项不完善扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位凡需拆除的储罐、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和拆除记录、抽查相关人员，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.经营单位欲报废的储罐、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和记录、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.3 作业 环节 （20） | 3 | 1.经营单位应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，设置防毒面具柜等，规范现场人员作业行为。作业场所应设置如下安全标志：（1）在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志；（2）在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志；（3）在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 1.有无制度； 2.有无进行危险危害辨识、制定安全措施； 3.作业现场有无具体落实； 4.有无相应的作业许可证。 | 1.现场未按规定设置安全标志，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.现场，未按要求配置消防设施，一处不符合扣1分； 5.作业人员未按要求正确穿戴安全防护用品，一人不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 对照相关的法规和制度要求检查作业现场和记录，有无“三违”现象。 | 1.作业人员存在“三违”现象，一人次扣1分； 2.无作业现场按缺项处理。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.经营单位作业人员在进行10.1.5中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 |  | 查阅许可证记录或检查现场作业人员是否执行10.1.5要素的规定。 | ※未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.经营单位作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 |  | 现场检查或查阅相关记录，看作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。 | 1.未配备、使用安全防护用品或无监护人员，一项扣1分； 2.抽查监护人员，不熟悉基本救护技能和作业现场应急处理知识，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应保持作业环境整洁，物品、工具堆放整齐，管道、原料桶、储罐、机泵无渗漏，作业区和通道有分区和标示。 |  | 现场检查。 | 不整洁，无实行定量管理。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位同一作业区域内有两个以上承包商进行经营经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 查阅安全协议、作业方案，并进行现场检查有无落实或查阅相应的作业许可证有无指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 1.无组织或无监督承包商之间签订安全经营协议扣2分； 2.对承包商施工现场无进行安全检查或无安全检查记录。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.进入厂区的所有机动车辆，必须安装防火罩，按指定线路行驶；进入甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车应是防爆型的。进入丙类物品库房的电瓶车、铲车应装有防止火花溅出的安全装置；机动车装卸货物后，不准在库区、库房，货场内停放和修理。 | 《仓库防火安全管理规则》第27-31条 | 1.查作业现场。 2.重点关注进入防火防爆区域的车辆是否符合本项要求 | 1.进入库区的机动车辆，未安装防火罩或未按指定线路行驶的，一处扣2分； 2.进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车非防爆型的，一处扣2分。 3.在库区、库房、货场内停放和修理的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 8.危险化学品车间、仓库禁止使用能产生火花的工具（如铁质的开桶匙等）。修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物品时，应使用不发生火花的铜制、合金制或其他工具，禁止使用塑胶扫把。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.7条 | 现场检查。 | 1.危险化学品仓库使用铁质的开桶匙或工具，一处扣1分； 2.危险化学品仓库使用塑胶扫把，一和处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.现场操作人员在岗位操作和搬运、装卸等对人身有毒害及腐蚀性的作业时，应根据其危险特性，穿戴相应的劳动防护用品。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.5条 | 现场检查。 | 发现一人未按要求穿戴相应的劳动防护用品的，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 10.经营单位应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。装卸、搬运危险化学品时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.4条 | 1.查管理上是否有制度、人员是否有经过培训，持证上岗，作业是否规范； 2.查阅危险化学品运输业务外包协议书等相关资料。 | 1.未制定相关制度，扣2分； 2.查现场，运输、装卸作业不符合要求的，一人次扣1分。 |  |  |  |
| 10.4 承包商与供应商 （15） | 8 | 1.经营单位应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。经营单位应与选用的承包商签订安全协议书。 | 《安全生产法》第41条；《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.4条 | 1.查承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等是否进行管理； 2.是否与承包商之间签订了安全消防协议书。 | 1.一项内容不符合扣2分； 2.未签订扣2分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.经营单位应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.4条 | 1.查供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等是否进行管理； 2.是否定期识别与采购有关的风险。 | 1.一项不符合扣2分； 2. 查识别记录一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.5 变更 （15） | 10 | 1.经营单位应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.5条 | 1.查是否有制度（或程序）； 2.制度有无执行； 3.查变更记录（重点关注工艺技术、设备设施的变更）是否按照制度及规范的要求执行。 | 1.无变更管理制度，扣3分； 2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台帐、档案，查管理变更。一项不符合扣1分； 3.未履行审批及验收程序及实施情况，一项不符合扣3分； 4.查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员。一项不符合扣3分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.经营单位应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 |  | 1.查变更申请的进行风险评估，不可接受的风险有无控制措施； 2.查变更验收控制措施有无落实或实施。 | 1.查各类变更审批表，未进行风险分析，一处扣1分。 2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，一处扣1分。 |  |  |  |
| 10.6 警示 标志 （20） | 4 | 1.经营单位应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣1分。 2.标志不醒目，一处扣1分； 3.安全标志不符合要求，一处扣1分 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.查现场是否设置安全警示标志； 2.内容是否符合要求。 | 1.警示标志不符合要求。一处扣1分； 2.无安全警示标志扣3分。 3.无重大危险源，按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.仓库安全出口的正上方应设置“安全出口”标志。疏散通道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.4条 | 现场核查。 | 1.仓库安全出口的正上方未设置“安全出口”标志的，一处扣分； 2.疏散通道未设置“禁止阻塞”标志的扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.总配电间、发电房、消防泵房等应设置相应的警示标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.2条 | 现场检查。 | 1.安全警示标志不符合规定要求；或不醒目，一项扣1分。 2.现场缺少一个警示标志，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应按有关规定，在库区道路设置限速、限高、禁行等标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 |  | 未按有关规定设置限速、限高、禁行等标志。一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.经营单位应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识和告知牌。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.现场检查，是否设置警示标识和告知牌。 2.有无在醒目位置设置公告栏，告知的内容是否符合要求。 | 1.未设置警示标识和告知牌，一处扣1分； 2.公告栏内容不清楚、醒目，无达到对内对外都能起到宣传与公告的目的，一处场所不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.经营单位在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 检查检修等作业现场是否符合要求。 | 作业现场未设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 8.经营单位应按有关规定在经营区域设置风向标。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 是否按有关规定在经营区域设置风向标，未按规定设置扣1分。 | 1.有无按照规定设置风向标； 2.全厂所有场所是否能够观察到风向标。 |  |  |  |

说明：1、本表为带仓储经营危险化学品液体和固体单位的考核标准。

2、带仓储经营危险化学品气体的单位，第一、第二部分按本表考核，第三部分按下表考核。

3、本表中标注有▲、※的表示否决项；

4、根据经营单位实际，不涉及本评定标准中相关二级要素或三级要素内容时，按缺项处理。

5、各二级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。

评估得分值折算方法如下：总分＝各项目实得分之和×［1000÷（1000-各缺项分之和）］。

等级划分：

1、评定的分值为900分以上（含900分）者为A级；

2、评定的分值为600至899分（含600分）者为B级；

3、评定的分值为599及以下者为C级。

带仓储经营危险化学品气体的安全管理分级评定标准（现场管理部分）

| 评估要素 | 标准分 | 标 准 内 容 | 法规/标准 依据 | 考 核 方 法 | 评 分 办 法 | 自评分 | 考评分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、现场管理部分（300分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、经营条件与安全设施（100） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 建构筑物安全条件 （25） | - | ▲1.供氧站与重要公共建筑的安全距离不应少于50m。库（罐）区已构成重大危险源的，其安全距离必须符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离要求。 | 《氧气站设计规范》（GB 50030- 2007）第3.0.5条 《危险化学品安全管理条例》第10条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※1.供氧站小于50m或重大危险源与《条例》第十条规定的“八类场所、区域”的距离不符合标准规定的，否决本一级要素，即扣100分。 2.无此项按缺项处理。 |  |  |  |
|  | - | ▲2.储存氧气、乙炔和其他气体等仓库的耐火等级、层数、面积和安全距离应符合《建筑设计防火规范》的规定。 | 《建规》（GB50016- 2006）第3.3.2、3.3.3、3.5.1、3.5.5条， | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | 仓库的耐火等级、层数、面积和安全距离不符合标准规定，一处否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | - | ▲3.供氧站和氧气储罐与其他种类建筑物、变配电站、道路等的安全距离应符合《氧气站设计规范》的规定。 | 《氧气站设计规范》第3.0.5条 | 对照规范进行现场检查。 | ※供氧站和氧气储罐与其他种类建筑物、变配电站、道路等的安全距离不符合标准要求，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲4.仓库禁止设置员工宿舍。甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.3.8、3.3.15条 | 查看消防验收意见书，对照规范进行现场检查。 | ※1.仓库内设置员工宿舍的，否决本一级要素，即扣100分。 2.库房内设置办公室或休息室不符合要求的，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.甲、乙类仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门，丙、丁类仓库首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门。 | 《建规》（GB50016-2006）第7.4.12条 | 对照规范进行现场检查。 | 疏散门设置不符合要求，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.灌氧站房，宜布置成独立建筑物，当与其他生产车间毗连建造，其毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙，并应设至少一个直通室外的门。 | 《氧气站设计规范》第3.0.6条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.防火墙有门、窗、洞口的，一处扣1分； 2.门未设置直通室外的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 7.氧气汇流排间，与同一使用目的可燃气体供气装置或供气站毗连建造时，应以无门、窗、洞的防火墙相互隔开。 | 《氧气站设计规范》第3.0.9条 | 对照规范进行现场检查。 | 一处不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 8.灌瓶间、实瓶间、汇流排间和贮气囊间的窗玻璃，宜采取涂白漆等措施。 | 《氧气站设计规范》第7.0.8条 | 对照规范进行现场检查。 | 一处不符合要求扣3分。 |  |  |  |
|  | 5 | 9.供氧站的主要生产间，应为不低于二级耐火等级的建筑物，氧气贮气囊间、氧气压缩机间、氧气灌瓶间、氧气实瓶间、氧气贮罐间、液氧贮罐间、氧气汇流排间、氧气调压阀间等房间相互之间，以及与其他毗连房间之间，应采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙分隔。门应采用乙级防火门。灌瓶间、汇流排间等的屋架下弦高度不宜小于3.5m。 | 《氧气站设计规范》第7.0.2、7.0.3、7.0.5、7.0.6条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.耐火等级达不到要求的，一处扣2分； 2.各功能间未采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体隔墙分隔的，扣2分； 3.灌瓶间、汇流排间等的屋架下弦高度达不到3.5m，扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | ▲10.灌瓶间的罐充台宜设置高度不小于2m的钢筋混凝土防护墙。气瓶装卸平台，应设置大于平台宽度的雨篷，雨篷和支撑应为非燃烧体。 | 《氧气站设计规范》第7.0.9条 | 对照规范进行现场检查。 | ※1.灌瓶间的罐充台未设置高度2m以上钢筋混凝土防护墙的，否决本二级要素，即扣25分； 2. 气瓶装卸平台，未设置大于平台宽度的雨篷或雨篷和支撑采用非燃烧体的，扣3分。 |  |  |  |
| 8.2 安全设施 （15） | - | ▲1.经营单位新、扩、改建工程和技术改造工程应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入经营和使用。 | 《安全生产法》第24条 | 查项目建设“三同时”资料，《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）实施之前的建设项目按缺项处理。 | ※查项目建设“三同时”资料，发现一个项目资料不全，缺一项资料, 否决本一级要素，即扣100分。 |  |  |  |
|  | 5 | ▲2.经营单位应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.5、5.6条 | 1.对1）项，查阅检验报告； 2.对2）项，安全阀查检验报告； 3.防爆膜查出厂合格证及更换记录； 4.对3）、4）、5）项，查调试记录； 5.对6）项，查现场和设备档案。 6.对停用的安全联锁设施，查相关审批手续，并查阅有无相关的危险有害分析。 | 安全设备设施是否运行安全可靠、完整，每一处不符合扣2分，直至扣完本二级要素15分为止。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.机械设备的运动（转动）部件、传动（传输）装置应安装有防护装置，或采取有效的防护措施。设备设施的附属设施如金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合相关标准的安全技术要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.、6章 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 4.储存乙炔等易燃气体的仓库（场所）应安装可燃气体浓度检测探头，报警装置应安装在值班室。 | 《建规》（GB50016-2006）第11.4.2条。 | 现场检查。并对照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）第4、6章要求检查。 | 1.未安装扣3分；安装数量不足，一处扣1分； 2.报警装置未安装在值班室扣3分。 |  |  |  |
| 8.3 消防安全设施 （25） | 2 | ▲1.气体充装车间、仓库（罐区）宜设置环形消防车道，当不能设置环形消防车道时，尽头式消防车道应设置回车道或回车场；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，消防车道应保持畅通，不应设置妨碍消防车作业的障碍物。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第6章。 | 对照规范进行现场检查。 | 1.尽头式消防车道未设置回车道、回车场或回车道、回车场设置不符合要求，扣2分； 2.消防车道的净宽度和净空高度达不到4.0m，一处扣1分； ※3.消防车道设置障碍物或被堵塞，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.库（罐）区应设置室外或室内消火栓，并配备消防水带、水枪。水枪的充实水柱不小于10.0m。室外消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016 -2006）第8.2、8.3、8.4章。 | 对照规范进行现场检查。 | 1.未按要求配置消火栓、消防水带、水枪，或消防水带、水枪损坏，一处扣2分； 2.消火栓无水或水压不足，一处扣2 分； 3.消火栓的设置不符合要求，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 | 3.按规定配备相应的消防器材，氧气贮罐间、液氧储罐间、氢气瓶间、乙炔、氢气等有火灾、爆炸危险的房间，应配备二氧化碳、“干粉”等灭火器材。 | 《氧气站设计规范》第9.0.5条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.未按规定设置消防器材，扣5分； 2.配置的灭火器不符合配置场所要求，一处扣1分. |  |  |  |
|  | 4 | 4.按建筑面积和火灾等级配置灭火器材量，一个单元的灭火器配置不应少于2具。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器的铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m ；底部离地面高度不宜小于 0.08m 。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.3、6.1.1条 | 对照规范进行现场检查。 | 1.一个单元配置的灭火器达不到要求，一处扣2分； 2.消防器材放置不符合要求，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.配置的消防设施、器材（如灭火器、防毒面具等）应设置明显的指示标志，并定期组织检验、维护和检查，明确保养责任人，确保完好有效。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.4条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材无明显指示标志，一处扣2分； 2.消防设施、器材无维护保养记录一处扣0.5分；未落实保养责任人，一处扣0.5分； 3.消防设施、器材失效一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 6.消防设施、器材不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占和遮挡。灭火器箱不得上锁。 | 《消防法》第28条 | 现场核查。 | 1.消防设施、器材损坏、挪用或者擅自拆除、停用、圈占、遮挡，一处扣1分； 2.灭火器箱上锁，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.仓库、总配电间、发电房、消防泵房的出口处应设置消防应急照明灯具。 | 《建规》（GB50016-2006）第11.3.1条 | 现场核查。 | 应设应急照明灯具的，一处未设置扣1分。 |  |  |  |
| 8.4 特种设备 （10） | 1 | 1.经营单位应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 | 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号 | 1.查有无特种设备安全管理制度； 2.制度内容是否符合《条例》要求。 | 1.未建立特种设备管理制度，扣1分； 2.制度不符合《条例》要求，一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.经营单位应建立特种设备台帐和档案。 | 《条例》第26条 | 查台账和有关档案。 | 查特种设备分类台账，并核对档案；无档案、台账，扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，经营单位应当向深圳市特种设备监督管理部门登记注册。 | 《条例》第25条 | 查特种设备登记注册的的相关资料和使用登记证。 | 查特种设备的使用登记证，一台设备不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.经营单位应对在用特种设备进行维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。 | 《条例》第27条 | 查特种设备日常维护保养记录。 | 查维修保养记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 | 《条例》第27条 | 1.查阅特种设备定期校验、检测报告和维修记录； 2.现场抽查校验情况。 | 查检验、检测报告和检修记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位应在特种设备检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。经营单位应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 | 《条例》第28条 | 1.特种设备定期检验、检测报告； 2.抽查现场的合格证； 3.未检测的特种设备需提供企业报废及质监部门的停用、注销等相关资料。 | 1.查检验、检测报告，过期未检或检测不合格继续使用的，扣0.5分； 2.查现场，无特种设备的安全检验合格标志，不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 7.经营单位特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 | 《条例》第30条 | 1.现场检查和查阅相关资料； 2.查阅相关报废、注销审批资料。 | 1.特种设备存在严重事故隐患仍在使用的，扣1分； 2.查相关报废、注销资料，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
| 8.5 电气安全 （25） | 5 | ▲1.下列场所的电气设备应按爆炸和火灾危险环境的要求安装： （1）氢气、乙炔瓶间按1区要求安装； （2）离心式氧气压缩机间、液氧储配区、氧气调压阀组间按21区要求安装； （3）氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等，应按22区要求安装。 | 《氧气站设计规范》第8.0.2条； 《乙炔站设计规范》第6.0.2条 | 现场检查。对照相关爆炸和火灾危险环境的电气标准进行现场检查。 | ※1.各种场所的电气设备安装，有一处不符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计要求的，否决本二级要素，即扣25分。 2.防爆电气的选型不符合要求，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 2.变电所、配电所（配电室）和控制室应符合下列要求：①布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。②设置防雨、防蛇、鼠、鸟等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施；电缆沟应采取防、排水措施。③配电盘应有操作平台和绝缘垫。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.7条 | 现场检查。 | 1.变电所、配电所（配电室）和控制室的布置不符合要求的，一处扣1分； 2.无防雨（水）、排水、防小动物等措施，一处扣1分。 3.配电盘无操作平台或绝缘垫，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 3.生产、生活用的电气设备、临时用电的电气设备、开关插座等必须安装剩余电流动作保护装置（末端保护），且电源端的剩余电流动作保护装置应满足防触电防接地故障引起电气火灾的要求。 | 《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92） 第4.5条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.爆炸和火灾危险环境电气线路应符合下列要求：1)电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。电气线路架空敷设时宜采用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应充砂，并设置排水措施。2)敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃材料严密堵塞。3)当电气线路沿输送易燃气体的管道栈桥敷设时，应沿危险程度较低的管道一侧敷设。4)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方，不能避开时，应采取预防措施。5)低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压，必须不低于工作电压，且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等，并应在同一护套或管子内敷设。6)电缆应采用铜芯电缆，在架空桥架敷设时采用阻燃电缆。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.8条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.爆炸和火灾危险环境的配线应符合下列要求：（1）应采用明设塑料护套电缆或钢管配线方式。（2）电缆线路不应有中间接头。（3）钢管应采用镀锌焊接钢管，管子连接口对Dg2.5mm及以下的钢管螺纹旋合不应小于5扣，对Dg32mm及以上的不应小于6扣并有锁紧螺母。钢管配线的电气线路必须作好隔离密封措施。（4）与电气设备的连接处宜采用挠性防爆软管连接。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.9、2.5.10、2.5.11条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下方不得堆放可燃物。 | 《用电安全导则 》 （GB/T 13869-2008） 第6.5条；《爆规》第4.3.2条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | - | ▲7. 10kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，库区（罐区）与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。 | 《爆规》（GB50058 -92）第2.5.14条 | 现场检查。 | ※库区（罐区）与架空电力线的最近水平距离小于电杆（塔）高度的1.5倍的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | ▲8.建（构）筑物应设置防直击雷的措施，其引下线不应少于两根。储罐，当其壁厚不小于4mm时，可不装设接闪器，但应接地，且接地点不应少于两处。泵房等均应做防雷接地。防雷装置和接地装置应定期检测（每年不得少于二次）。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057 -94，2000年版）第3.3.2、3.3.3、3.3.11条等 （SH3097－2000）第4.6.1条 | 现场检查。 | 1.一处不符合要求扣1分。 ※2.防雷装置和接地装置未按要求检测的，否决本二级要素，即扣25分。 |  |  |  |
|  | 2 | 9.在火灾爆炸环境的所有金属构件均应做等电位连接和可靠接地，并均应直接接到防雷电感应的接地干线的装置上：1）建筑物上门（窗）框架、金属构架、通（排）风管等；2）机械设备、金属的地面，储罐上的放散管、呼吸阀、栏杆等金属构件；3）电气设备的金属外壳、金属配线管及其配件、电缆桥架、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分；4）积聚液氧、液空的各类设备、氧气压缩机、氧气灌充台和氧气管道等。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）第3.3.2、3.3.7条等 《氧气站设计规范》第8.0.7条； | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 10.等电位连接或接地，应采用截面不宜小于50×10（mm）的金属接地板或截面不小于6 mm2的铜芯软绞线（或软铜编织线）跨接。电位连接带的连接导体最小截面不应小于 50mm2；管道的法兰连接处应跨接，当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《防雷规范》（GB50057-94，2000年版）第6.3.4条；《静电接地规范》（SH3097－2000）第3.5.1条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 11.下列作业场所应设消除人体静电金属棒（球）装置：1）甲、乙类仓库的门外；2）泵房的门外；3）储罐的上罐扶梯入口处；4）装卸作业区内操作平台的扶梯入口处等。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH3097－2000）第4.2.5-4.5.2条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 12.火灾爆炸危险环境内的电气设备接地除执行有关规定外，仍应符合下列要求：1）按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分仍应进行接地：①在不良导电地面处，交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；②在干燥环境，交流额定电压为127v及以下，直流电压为110v及以下的电气设备正常不带电的金属外壳；③安装在已接地的金属结构上的电气设备。2）爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。爆炸性气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。3）接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。4）电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置，与建筑物上的避雷接地装置可合并设置。 | 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）第2.5.15条 | 现场检查。 | 一处不符合要求扣1分。 |  |  |  |
| 9、装置与仓库管理（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 装置设备设施 （10） | 3 | 1.经营单位应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。 | 《安全生产法》第4条 | 建立安全设施管理台帐，注明安全设施型号、所在部位、管理责任人、检测检验等情况。 | 1.无安全设施管理制度或台帐，扣3分； 2.抽查安全设施管理制度和台帐，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 | （AQ3013-2008）第5.2条 | 查安全设施有无专人负责管理，查定期检查、维护、保养记录。 | 1.无专人管理，扣3分； 2.未按规定进行检查和维护保养，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.经营单位应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 | (AQ3013-2008）第5.2条 | 查台帐及相关校准报告和维护记录。 | 1.无监视和测量设备台帐扣4分； 2.安全设施未定期校准和维护，扣4分； 3.一般的监视和测量设备未定期检验的，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.2 关键装置及重点部位 （5） | 2 | 1.经营单位应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行公司领导联系点管理机制。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5条 | 1.企业领导指公司领导。 2.联系点是否设置领导安全监督责任牌。 3.关键装置、重点部位的界定是否准确。 | 1.未制定管理制度，扣1分。 2.无记录，一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全承包点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。 |  | 1.企业领导关键装置、重点部位联系、承包制度有无具体的职责要求，并以告知牌示意挂在联系点上； 2.根据这6个要求，联系人有无落实。 | 1.查制度和联系人，不符合要求的，一项扣0.5分； 2.无记录，一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 |  | 查联系人是否每月至少一次到联系点进行安全活动，查安全活动记录，应有意见、工作指示、签字。 | 一项不符合扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 1 | 4.经营单位应建立关键装置、重点部位档案，建立公司、管理部门及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 |  | 1.关键装置重点部位管理制度有无相关部门、人员的职责； 2.查相关的记录。 | 1.档案不全的，一项扣0.5分； 2.无落实各级组织的职责和监控机制记录，一项扣0.5分。 |  |  |  |
| 9.3 信息分析与管理 （15） | 3 | 1.经营单位操作人员应掌握经营安全信息，主要包括：(1)化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值； (2)设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 到岗位抽查操作人员对本岗位这三类信息的掌握情况。 | 一人次不熟练扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位应对储存、装卸过程进行风险分析：（1）储存、装卸过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4条 | 查储存、装卸过程风险分析所采用的方法是否正确，内容是否全面、到位。 | 无储存、装卸过程风险分析记录，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.经营单位在对罐区装卸前应进行检查确认，是否符合安全要求。 |  | 查操作规程及检查记录。 | 检查确认记录，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.装置发生紧急情况处理时应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）储罐、管路或机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 |  | 1.查事故应急处理预案或操作规程有无此项要求。 2.抽查岗位人员是否熟知报告程序、处置措施。 | 1.预案或规程编制不全扣2分， 2.岗位人员不熟知一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.操作人员应严格执行操作规程，对装卸过程的计量出现的偏离情况及时分析，保证参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 |  | 1.查操作规程、查操作记录； 2.现场询问操作人员。 | 1.未严格执行操作规程，每发现一处扣1分； 2.出现偏离，未及时进行原因分析并纠正，扣1分。 |  |  |  |
| 9.4 库房安全 （15） | 4 | 1.气瓶（实瓶）的储存不应超量储存，空瓶与实瓶应分开存放，独立的氧气实瓶库的气体钢瓶的最大储量，一二级耐火等级的库房每座不大于13600瓶，每个防火分区为3400瓶。 | 《氧气站设计规范》第6.0.10条 | 现场查看。 | 1.空瓶与实瓶未分开存放扣2分； 2.超量储存，扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.氧气应与乙炔、氢气等易燃气体隔开储存，不得混存。 | 《常用化学危险品贮存通则》 | 现场查看。 | 未隔开储存或混存扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.气瓶应设有防止瓶倒的措施。 | 《氧气站设计规范》第6.0.12条 | 现场查看。 | 未设置防瓶倒措施，扣4分。 |  |  |  |
|  | 3 | 4.危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。并做到帐、卡、物相符。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第7.1条 | 核查仓库相关台帐和现场检查。 | 1.台帐与仓库储存不符，一处扣1分； 2.发现包装破损或泄漏，一处扣1分。 |  |  |  |
| 9.5 充装安全 （35） | 4 | 1.离心式空气压缩机应設置下列装置：（1）防喘振保护系統；（2）安全放散系統；（3）轴承温度.轴振动和轴位移测量.报警与停车系統；（4）入口导叶能力可调系統； | 《氧气站设计规范》第4.0.6条 | 对应标准进行现场核查。查空气压缩机： 1.是否设置防喘振保护系統； 2.是否设置安全放散系統； 3.是否设置报警停车系统。 | 1.未设置防喘振保护系統，扣2分； 2.未设置安全放散系統，扣2分； 3.未设置报警停车系统，扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 2.离心式氧气压缩机的设置应符合下列规定:（1）设有与离心式压缩机相同的装置，见上条；（2）设置氮气或干燥空气试车系统、轴封系统；（3）设置自动快速充氮灭火系统。 | 《氧气站设计规范》第4.0.16条 | 对应标准进行现场核查。查空气压缩机：1.是否设置氮气或干燥空气试车系统、轴封系统； 2.是否设置自动快速充氮灭火系统。 | 1.未设置氮气或干燥空气试车系统、轴封系统，扣2分； 2.不设置自动快速充氮灭火系统，扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.压缩机和电动机之间，当采用联轴节或皮带传动时，应采取安全防护措施。 | 《氧气站设计规范》第6.0.17条 | 现场检查。 | 未采取安全防护措施扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.输送液氧的多级离心液氧泵应按工艺要求设置，当设在氧气站、供氧站内时，宜单独设置液氧泵间或设防护墙（罩）隔离。 | 《氧气站设计规范》第6.0.18条 | 现场检查。 | 未设置液氧泵间或设防护墙（罩）隔离，扣4分。 |  |  |  |
|  | 5 | 5.气体灌装设施的布置，应符合下列规定：（1）灌瓶间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度，应根据气瓶运输方式确定，宜不小于1.5m；采用集装格钢瓶组时，宜不小于2.0m；（2）空瓶间、实瓶间应设置钢瓶装卸平台。平台宽度宜为2m，高度应按气瓶运输工具确定，宜高出室外地坪0.4～1.2m；（3）灌瓶间、空瓶间和实瓶间，均应设有防止瓶倒的措施。 | 《氧气站设计规范》第6.0.12条 | 1.灌瓶间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度是否符合要求； 2.装卸平台宽度是否符合要求； 3.灌瓶间、空瓶间和实瓶间，是否设有防止瓶倒的措施。 | 1.灌瓶间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度不符合要求扣2分； 2.装卸平台宽度不符合要求扣2分； 3.灌瓶间、空瓶间和实瓶间，未设有防止瓶倒的措施，一处扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 6.氧气、氮气、氩气充装台的设置,应符合下列规定:（1）应设有超压泄放用安全阀；（2）应设有吹扫放空阀,放空管应接至室外；（3）应设有分組切断阀；（4）应设有灌装气体压力和钢瓶內余气压力的測試仪表。 | 《氧气站设计规范》第4.0.21条 | 氧气、氮气、氩气充装台的设置是否符合： 1.设有超压泄放用安全阀； 2.设有吹扫放空阀,放空管应接至室外； 3.设有分組切断阀； 4.设有灌装气体压力和钢瓶內余气压力的測試仪表。 | 1.未设超压泄放用的安全阀扣2分； 2.未设有吹扫放空阀,放空管未接至室外扣2分； 3.未设分組切断阀扣2分； 4.未设灌装气体压力和钢瓶內余气压力的測試仪表扣2分。 |  |  |  |
|  | 5 | 7.氧气站、供氧站内的氧气、氮气等放散管和液氧、液氮等排放管，均应引至室外安全处。 | 《氧气站设计规范》第6.0.14条 | 现场核查。 | 氧气站、供氧站内的氧气、氮气等放散管和液氧、液氮等排放管，不引至室外安全处扣5分。 |  |  |  |
|  | 4 | 8.氧气、氮气、氩气 钢瓶的灌装应符合下列规定:（1）气态气体的灌装,宜采用高压气体压缩机和充装台或钢瓶集装格灌装；（2）液态气体的灌装，宜采用低温液体泵.汽化器.充装台灌装；（3）充装台前的气体管道上，应设有紧急切断伐。 | 《氧气站设计规范》第4.0.19条 | 现场核查。 | 充装台前的气体管道上，未设有紧急切断伐，扣4分。 |  |  |  |
| 9.6 危害告知 （20） | 3 | ▲1.经营单位应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：（1）名称，包括别名、英文名等；（2）存放、经营、使用地点；（3）数量；（4）危险性分类、危规号、包装类别、登记号；（5）安全技术说明书与安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第5条 | 查危险化学品档案是否真实、规范、全面，品种是否齐全。 注：本项普查范围包括所有的化学品，不仅仅限于危险化学品。 | ※1.未建立危险化学品档案，否决本二级要素，即扣20分； 2.档案缺一种危险化学品，扣1分； 3.档案内容不全，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.仓库（储罐）的物品应有中文的物品名称、灭火方法等内容的标志牌。危险化学品的包装内应当附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》第14条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.堆场上无与物品名称相一致中文名称的标志牌的，一处扣1分； 2.无与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书和化学品安全标签的，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.仓库外的大门上方或一侧应设置与仓库类别相一致的名称和危害告知牌。告知牌应明确危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物以及采取的预防及应急处理措施。 | 《安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.2条 | 对照相关标准规范进行现场检查。 | 1.无仓库名称，一处扣1分； 2.无危害告知牌，一处扣1分； 3.危害告知不明确，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | ▲4.经营单位采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第30条 | 查经营单位所采购的危险化学品一书一签是否齐全。 | ※1.采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，否决本二级要素，即扣20分；2.采购的危险化学品，缺一种安全技术说明书或安全标签，扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 5.经营单位销售危险化学品时，应将危险化学品安全技术说明书和安全标签提供提用户。 | 《危险化学品安全管理条例》第30条 | 查该企业所经营的危险化学品一书一签的编制是否符合规范要求。 | 1.销售危险化学品时，未将危险化学品安全技术说明书和安全标签提供给用户扣3分。 2.说明书或标签与货物不一致的，扣2分； |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 | 《危险化学品安全管理条例》第47条 | 现场验证和查相关资料。 | 1.化学事故应急咨询电话未设立或不能24小时提供服务的，扣2分；或说明书和标签上的电话与实际不一致，扣2分； 2.查值班人员情况，一项不符合扣0.5分； 3.没有条件设立的，未委托急咨询服务代理，不符合要求扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 | 7.经营单位应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解储存、运输、装卸过程中的危险化学品危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 | 《安全生产法》第36条 | 1.查企业现场的危害告知是否规范、有效，能否满足企业实际情况的需要； 2.有无MSDS培训记录； 3.抽查员工是否掌握相关的信息。 | 1.无宣传培训记录、现场标识牌等，一项不符合扣1分； 2.无宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等，一人次不符合扣1分。 |  |  |  |
| 10、作业安全（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 检维修 （20） | 4 | 1.经营单位应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.6条 | 1.查阅检维修管理制度是否有日常检维修和定期检维修管理等内容； 2.查相关的检维修记录。 | 1.未制定相关制度，扣4分； 2.制度或记录不完善，每一项扣1分； |  |  |  |
|  | 4 | 2.经营单位应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 |  | 1.查有无年度检修计划； 2.查是否落实“五定”。 | 1.无年度综合检维修计划，扣4分； 2.计划中未落实“五定”，一项扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 |  | 查检维修计划、记录及现场。 | 1.无安全设施检维修计划，扣4分； 2.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完后未立即复原，扣3分。 |  |  |  |
|  | 4 | 4.经营单位在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前：⑴进行危险、有害因素识别；⑵编制检维修方案；⑶办理装置设备设施交付检维修手续；⑷对检维修人员进行安全培训教育；⑸检维修前对安全控制措施进行确认；⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；⑺办理各种作业许可证。2）对检维修现场进行安全检查。3）检维修后办理检维修交付经营手续。 |  | 查检维修记录及交付手续是否符合要求。 | 查检维修记录和现场、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  | 4 | 5.经营单位应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9其他危险性作业。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.1条 | 按照相关要求检查作业许可管理制度及其作业票证的程序、内容记录情况。 | 1.每缺一项作业证扣2分； 2.未履行严格的审批手续，每缺一项作业扣2分； 3.无危险、有害因素分析，控制措施，每缺一项作业扣2分。 |  |  |  |
| 10.2 拆除和报废 （10） | 3 | 1.经营单位应严格执行装置设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.7条 | 1.查有无制度、方案和审批手续； 2.查有无危险有害因素识别； 3.查拆除的相关记录。 | 1.未制定有关制度或无记录，扣3分； 2.无审批手续或危险有害因素识别，扣2分； 3.查制度和记录、抽查相关人员，一项不完善扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位凡需拆除的储罐、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和拆除记录、抽查相关人员，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 3.经营单位欲报废的储罐、气瓶、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 |  | 检查拆除的相关记录材料。 | 查现场和记录、抽查相关人员，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.3 作业 环节 （20） | 3 | 1.经营单位应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，设置防毒面具柜等，规范现场人员作业行为。作业场所应设置如下安全标志：（1）在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志；（2）在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志；（3）在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 1.有无制度； 2.有无进行危险危害辨识、制定安全措施； 3.作业现场有无具体落实； 4.有无相应的作业许可证。 | 1.现场未按规定设置安全标志，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。 2.现场，未按要求配置消防设施，一处不符合扣1分； 5.作业人员未按要求正确穿戴安全防护用品，一人不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位作业活动的负责人应严格按照要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.3条 | 对照相关的法规和制度要求检查作业现场和记录，有无“三违”现象。 | 1.作业人员存在“三违”现象，一人次扣1分； 2.无作业现场按缺项处理。 |  |  |  |
|  | — | ▲3.经营单位作业人员在进行10.1.5中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 |  | 查阅许可证记录或检查现场作业人员是否执行10.1.5要素的规定。 | ※未办理相关作业许可证从事危险性作业活动，否决本二级要素，即扣20分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.经营单位作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 |  | 现场检查或查阅相关记录，看作业活动监护人员是否具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力。 | 1.未配备、使用安全防护用品或无监护人员，一项扣1分； 2.抽查监护人员，不熟悉基本救护技能和作业现场应急处理知识，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应保持作业环境整洁，物品、工具堆放整齐，管道、原料桶、储罐、机泵无渗漏，作业区和通道有分区和标示。 |  | 现场检查。 | 不整洁，无实行定量管理。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 6.经营单位同一作业区域内有两个以上承包商进行经营经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  | 查阅安全协议、作业方案，并进行现场检查有无落实或查阅相应的作业许可证有无指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 1.无组织或无监督承包商之间签订安全经营协议扣2分； 2.对承包商施工现场无进行安全检查或无安全检查记录。一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.充装车间、仓库禁止使用能产生火花的工具（如铁质的开桶匙等）。修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物品时，应使用不发生火花的铜制、合金制或其他工具。 | 《危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.7条 | 现场检查。 | 危险化学品仓库使用铁质的开桶匙或工具，一处扣1分； |  |  |  |
|  | 3 | 8.现场操作人员在岗位操作和搬运、装卸时，应根据其危险特性，穿戴相应的劳动防护用品。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.5条 | 现场检查。 | 发现一人未按要求穿戴相应的劳动防护用品的，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 9.经营单位应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。装卸、搬运危险化学品时，应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。 | 危险品贮存通则》（GB 15603-1995 ）第8.4条 | 1.查管理上是否有制度、人员是否有经过培训，持证上岗，作业是否规范； 2.查阅危险化学品运输业务外包协议书等相关资料。 | 1.未制定相关制度，扣3分； 2.查现场，运输、装卸作业不符合要求的，一人次扣1分。 |  |  |  |
| 10.4 承包商与供应商 （15） | 8 | 1.经营单位应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。经营单位应与选用的承包商签订安全协议书。 | 《安全生产法》第41条；《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.4条 | 1.查承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等是否进行管理； 2.是否与承包商之间签订了安全消防协议书。 | 1.一项内容不符合扣2分； 2.未签订扣2分。 |  |  |  |
|  | 7 | 2.经营单位应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 |  | 1.查供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等是否进行管理； 2.是否定期识别与采购有关的风险。 | 1.一项不符合扣2分； 2. 查识别记录一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 10.5 变更 （15） | 10 | 1.经营单位应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.5条 | 1.查是否有制度（或程序）； 2.制度有无执行； 3.查变更记录（重点关注工艺技术、设备设施的变更）是否按照制度及规范的要求执行。 | 1.无变更管理制度，扣3分； 2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台帐、档案，查管理变更。一项不符合扣1分； 3.未履行审批及验收程序及实施情况，一项不符合扣3分； 4.查变更主管部门应对变更的实施情况进行验收所形成报告，是否及时将变更结果通知相关部门和有关人员。一项不符合扣3分。 |  |  |  |
|  | 5 | 2.经营单位应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 | 《安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第6.5条 | 1.查变更申请的进行风险评估，不可接受的风险有无控制措施； 2.查变更验收控制措施有无落实或实施。 | 1.查各类变更审批表，未进行风险分析，一处扣1分。 2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，一处扣1分。 |  |  |  |
| 10.6 警示 标志 （20） | 4 | 1.经营单位应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） | 1.查现场有无正确设置安全标志； 2.安全标志是否醒目； 3.安全标志是否符合规范。 | 1.无标志，一处扣1分。 2.标志不醒目，一处扣1分； 3.安全标志不符合要求，一处扣1分 |  |  |  |
|  | 3 | 2.经营单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.查现场是否设置安全警示标志； 2.内容是否符合要求。 | 1.警示标志不符合要求。一处扣1分； 2.无安全警示标志扣3分。 3.无重大危险源，按缺项处理。 |  |  |  |
|  | 3 | 3.仓库安全出口的正上方应设置“安全出口”标志。疏散通道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.4条 | 现场核查。 | 1.仓库安全出口的正上方未设置“安全出口”标志的，一处扣分； 2.疏散通道未设置“禁止阻塞”标志的扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 4.总配电间、发电房、消防泵房等应设置相应的警示标志。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第11.3.2条 | 现场检查。 | 1.安全警示标志不符合规定要求；或不醒目，一项扣1分。 2.现场缺少一个警示标志，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 5.经营单位应按有关规定，在库区道路设置限速、限高、禁行等标志。 | （AQ3013-2008）第6.2条 |  | 未按有关规定设置限速、限高、禁行等标志。一处不符合扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 | 6.经营单位应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识和告知牌。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 1.现场检查，是否设置警示标识和告知牌。 2.有无在醒目位置设置公告栏，告知的内容是否符合要求。 | 1.未设置警示标识和告知牌，一处扣1分； 2.公告栏内容不清楚、醒目，无达到对内对外都能起到宣传与公告的目的，一处场所不符合要求，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 | 7.经营单位在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 检查检修等作业现场是否符合要求。 | 作业现场未设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯，一处扣1分。 |  |  |  |
|  | 1 | 8.经营单位应按有关规定在经营区域设置风向标。 | （AQ3013-2008）第6.2条 | 是否按有关规定在经营区域设置风向标，未按规定设置扣1分。 | 1.有无按照规定设置风向标； 2.全厂所有场所是否能够观察到风向标。 |  |  |  |

龙岗区危险化学品带仓储经营单位安全管理分级评定表

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  | 分级评语和结论： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营单位主要负责人： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 行业类别： |  |  | 从业人数： |  |  |  |  |
| 评 定 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定指标 | 应得分 | 实得分 |  | 评定分 | 评定人签名 |  |  |
| 安全生产责任制 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 风险管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 法律法规与管理制度 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 培训教育 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 事故管理与应急处置 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 安全检查与自评 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 经营条件与安全设施 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 装置与仓库管理 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 作业安全 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| □ 存在否决项。 |  |  |  |  |  |  |  |

验收小组成员（签名）               、